تخمين هدايت هيدروليکي اشباع و غيراشباع زمينهاي شيبدار در حالتهاي

ماندگار و غيرماندگار

مجید رئوف1*، امیرحسین ناظمی2، سیدعلی اشرف صدرالدینی3 و صفر معروفی4

تاریخ دریافت: 21/11/87       تاریخ پذیرش: 6/8/88

1- دانشجوي دکتري آبياري و زهکشي، گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز

2- استاد گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز

3- دانشيار گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز

4- استاديار گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا همدان

*مسئول مکاتبه : E-mail:majidraoof2000@yahoo.co.uk

چکيده

يکي از روشهاي ساده، دقيق و مناسب براي اندازهگيري هدايت هيدروليکي خاک در زمينهاي شيبدار، استفاده از استوانههاي مضاعف و دستگاه نفوذسنج مکشي ميباشد. تحقيقات متعدد نشان ميدهد که شيب زمين روي خصوصيات هيدروليکي از جمله هدايت هيدروليکي اشباع و غيراشباع خاک تاثير ميگذارد. هدف از اين مطالعه تخمين و مقايسه مقادير هدايت هيدروليکي خاک با استفاده از دادههاي نفوذ، در دو حالت ماندگار و غير ماندگار در زمينهاي با شيب مختلف ميباشد. آزمايشهاي نفوذ با استفاده از دستگاههاي استوانههاي مضاعف و نفوذسنج مکشي در پنج شيب 0، 10، 20، 30 و 40 درجه و در چهار مکش صفر (با استفاده از استوانههاي مضاعف)، 6، 9 و 15 سانتيمتر (با استفاده از نفوذسنج مکشي) به انجام رسيد. در حالت ماندگار، مقادير هدايت هيدروليکي اشباع با روش رينولدز و همکاران و هدايت هيدروليکي غير اشباع به روش آنکني و همکاران محاسبه شد. در حالت غير ماندگار، ابتدا پارامتر وابسته به هدايت هيدروليکي معادله دو جزئي فيليپ، از انطباق دادهها با معادله استخراج گردید و سپس مقدار هدايت هيدروليکي محاسبه شد. نتايج نشان داد در هر دو حالت ماندگار و غير ماندگار با افزايش شيب زمين و مکش خاک هدايت هيدروليکي کاهش مييابد. در مکشهاي کم میزان کاهش هدايت هيدروليکي بيشتر است. در حالت ماندگار، با افزايش زاویه شيب از صفر به 40 درجه، کاهش هدايت هيدروليکي در مکش صفر حدود 1/4 برابر کاهش آن در مکش 15 سانتيمتر بود. اين مقدار در حالت غير ماندگار 7/3 برابر بر آورد شد. مقادير هدايت هيدروليکي حاصل از معادله گاردنر تطابق بيشتري با حالت ماندگار جريان نسبت به حالت غير ماندگار نشان داد. مقادير اختلاف هدايت هيدروليکي نسبي بين روش ماندگار و غير ماندگار در تمام شيبها و مکشها، کمتر از 7 درصد به دست آمد که بيانگر نزديک بودن نتايج به دست آمده از دو روش مذکور ميباشد.

واژههای کليدي: استوانههاي مضاعف، جريان ماندگار و غيرماندگار،  نفوذسنج مکشي، هدايت هيدروليکي اشباع، هدايت هيدروليکي غير اشباع

Estimating Saturated and Unsaturated Hydraulic Conductivities of Sloping

Lands under Steady and Transient States

M  Raoof 1*, AH Nazemi 2, SAA Sadraddini3  and S Maroofi4

Received: 9 February  2009       Accepted: 28 October 2009

1PhD student,  Dept. of  Water Engineering, University of Tabriz, Iran

2 Prof., Dept. of  Water Engineering, University of Tabriz, Iran

3Assoc. Prof., Dept. of  Water Engineering, University of Tabriz, Iran

4Assist., Prof.,  Dept. of  Water Engineering, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Iran

*Correspondent author: E-mail: majidraoof2000@yahoo.co.uk

Abstract

Double ring and tension infiltrometer are simple, fast and suitable instruments for determining soil hydraulic conductivity. The effect of land slope on soil properties such as saturated and unsaturated hydraulic conductivities has been reported by various researchers. The aim of this study was to estimate and compare soil hydraulic conductivities at different slope gradients under steady state and transient flow regiones. Field experiments were conducted in a loamy soil with different slope gradients in Gonbad research station, Hamadan, Iran. Soil surface slope gradients, of 0 (level), 10, 20, 30 and 40 degree were selected in this station. For each slope gradient, water infiltration experiments were carried out using a double ring and a tension infiltrometer at tensions of 0, 6, 9 and 15 cm in three replications. Totally 60 infiltration experiments were carried out. In steady state, values of saturated and unsaturated hydraulic conductivities were estimated using Reynolds et al. and Ankeny et al. procedures, respectively. In transient statevalues of  the hydraulic conductivity, for different land slopes and water pressure heads, were calculated from the parameter of the second term of Philip’s two-term equation, Results indicated that the hydraulic conductivity values for both steady state and transient flow regines were decreased with increasing in tension and slope gradient values. The higher rate of hydraulic conductivity decreases was obtained for lower tensions. In steady and transient state, by increasing  in slope gradient from 0 to 40 degrees, decreasing of hydraulic conductivity in 0 tension was 4.1 and 3.7 times more than these in 15 cm tension, respectively. The fitness between the Gardner exponential model and steady state flow procedure was higher than that of transient flow procedure. In all experiments, values of relative difference of hydraulic conductivities were less than 7% that indicated good fitness between the steady state and transient flow procedures.

Key words: saturated hydraulic conductivity, unsaturated hydraulic conductivity, double ring and  tension infiltrometer, steady and transient flow

مقدمه

هدايت هيدروليکي يکي از مهمترين خصوصيات هيدروليکي خاک است که در انتقال آب و املاح نقش اساسي دارد. در بسياري از اراضی یا مناطق، زمينهاي موجود مسطح نبوده و قسمت اعظم نزولات جوي به زمين رسيده و آبهاي ناشي از ذوب برفها در زمينهاي شيبدار به وقوع ميپيوندد. تحقيقات زيادي نشان ميدهد که شيب زمين روي خصوصيات خاک از قبيل توزيع رطوبت، سرعت نفوذ، نفوذ تجمعي و هدايت هيدروليکي اشباع و غيراشباع خاک تاثير ميگذارد (سينايي و همکاران 1981، زبارث و دجونگ  a1989، زبارث و دجونگ b1989 و فيليپ 1991).

روشهاي محدودي براي تعيين خصوصيات هيدروليکي خاک در زمينهاي شيب دار به صورت عملي وجود دارد (بودهيناياک و همکاران 2004). از جمله اين روشها ميتوان به حفر ترانشهها (دان و بلک 1970)، حفر ترانشهها در طول خطوط تراز زمين (موسلي 1982)، استفاده از مواد ردياب، تانسيومتر، پيزومتر و لايسيمتر مکشي (تورس و همکاران 1998) و استفاده از دستگاه نفوذ سنج شيبدار (مندوزا و استينيس 2002) اشاره نمود. استفاده از اين   روشها در مزرعه زمانبر، پر زحمت و مخرب ميباشد از طرفي دستگاه نفوذسنج شيبدار به صورت تجاري توليد نميگردد (بودهيناياک و همکاران 2004).

استوانههاي مضاعف (باور 1986) و دستگاه نفوذسنج مکشي (پروکس و وايت 1988) وسايل ساده، سريع و مناسب براي تعيين خصوصيات هيدروليکي خاک بر اساس اندازهگيريهاي نفوذ ميباشند (بودهيناياک و همکاران 2004). از جمله دلايل مناسب بودن استوانههاي مضاعف و نفوذسنج مکشي براي تعيين خصوصيات هيدروليکي خاک، توليد آنها به صورت تجاري ميباشد که ميتواند در زمينهاي شيبدار مورد استفاده قرار گيرند (بودهيناياک و همکاران 2004 و واکر و همکاران 2006). دستگاه استوانههاي مضاعف به طور گسترده براي تعيين هدايت هيدروليکي اشباع در سطح خاک استفاده ميشود (باور 1986). همچنين از دستگاه نفوذسنج مکشي ميتوان براي تخمين هدايت هيدروليکي غير اشباع (وايت و سالي 1987، اسمتم و کلوثير 1989 و آنکني و همکاران 1991)، ضريب جذب (ژانگ 1997)، رطوبت روان و ساکن (آنگولو جاراميلو و همکاران 2000) و تخلخل هدايت آبي (واتسون و لاکسمور 1986، دان و فيليپ a1991 و کاميرا و همکاران 2003) استفاده نمود.

نفوذ از استوانههاي مضاعف و دستگاه نفوذ سنج مکشي به صورت سه بعدي انجام ميگيرد. در   زمينهاي شيبدار معادله جريان آب حاکم بر يک خاک همگن، همسان، غير قابل تراکم و با رطوبت اوليه يکنواخت به صورت زير است (روسو و همکاران 1991):

| ]1[ | C(h)∂ h∂ t=∂∂ x−K(h) ∂ h∂ x−sin δ+∂∂ y−K(h)∂ h∂ y+∂∂ zK(h)∂ h∂ z+cos δ |
| --- | --- |

که در آن C (h)ظرفيت نگهداري آب خاک [L3 L − 4]، h مقدار مکش خاک [L]، K (h) هدايت هيدروليکي در مکشh[L T − 1]، δ زاويه شيب زمين نسبت به افق (بر حسب درجه) (شکل 1) و x،y وz فواصل در جهتهاي محورهاي دکارتي[L] ميباشند.

شکل 1- نمايي از يک سطح شيبدار فرضي

حالت ماندگار

در حالت ماندگار براي يک خاک غير لايه لايه با فرض شیب هيدروليکي واحد، سرعت نفوذ ماندگار، q∞ معادل با هدايت هيدروليکي اشباع، KS ميباشد (باور 1986):

q∞=KS                                                          [2]

که در آنq∞ سرعت نفوذ در شرايط ماندگار [L T − 1] وKS هدايت هيدروليکي اشباع[L T − 1]  ميباشند.

اگر چه معادله (2) بسيار ساده بوده و اثرات فشار هيدرواستاتيک آب داخل استوانههاي مضاعف و کاپيلاريته را در نظر نمي گيرد و به اين دليل مقدار هدايت هيدروليکي اشباع را بيشتر از واقعيت تخمين ميزند. رينولدز و همکاران (2002) با در نظر گرفتن اثرات فشار هيدرواستاتيک و کاپيلاريته معادله زير را براي محاسبه هدايت هيدروليکي اشباع، از روي   دادههاي نفوذ دستگاه استوانههاي مضاعف ارائه دادند:

Ks=qSHC1 d+C2 r+1αC1 d+C2r+1          [3]

که در آن qS سرعت نفوذ ماندگار[L T − 1]،α ضريبي است که به نوع خاک بستگي دارد [L − 1]، C1=0.316 π و C2=0.184 π ضرايب نيمه تجربي بدون بعد، H متوسط عمق آب در داخل استوانه داخلي[L ]،  عمقي که استوانهها در خاک کوبيده شدهاند ، r شعاع استوانه داخلي [L ] و KS هدايت هيدروليکي اشباع [L T − 1] ميباشند.

تمام روشهاي تخمين هدايت هيدروليکي غير اشباع با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشي و در حالت ماندگار، بر پايه تجزيه و تحليلهاي وودينگ (1968) استوار است. بر اساس يافتههاي وودينگ (1968) جريان نفوذ ماندگار در يک محيط آزاد (غير تحت فشار) از يک صفحه دايرهاي به صورت زير است:

Q(h)=π r 2 K(h)+4 r ϕ (h)                        [4]

که در آنQ(h) دبي نفوذ ماندگار [L 3 T −1] در مکش h، r شعاع صفحهاي است که نفوذ از آن صورت   ميگيرد [L ]، K(h) هدايت هيدروليکي غير اشباع [L T − 1] و ϕ (h) پتانسيل شار ماتريک بوده و عبارتست از:

ϕ (h)=K (h) dh                                          [5]

که hi مقدار مکش اوليه خاک و h مکش اعمال شده در طي آزمايش نفوذ ميباشد.

براي محاسبه هدايت هيدروليکي غير اشباع از دادههاي نفوذسنج مکشي روشهاي مختلفي وجود دارد که عبارتند از:

- روش وايت و سالي (1987)

- روش اسمتم و کلوثير (1989)

- روش آنکني و همکاران (1991)

در روش وايت و سالي احتياج به تخمين سرعت نفوذ و ضريب جذب در زمانهاي اوليه نفوذ ميباشد که کار سادهاي نبوده و باعث پايين آمدن دقت کار خواهد شد (لوگسدون و جينز 1993). اگر انجام آزمايش نفوذ در دو مکش مختلف مورد نظر باشد، لازم است که پس از پايان آزمايش اول خاک کاملا خشک گردد و سپس آزمايش دوم شروع شود و اين امر باعث متراکم شدن جزئي خاک و ايجاد خطا خواهد شد (آنکني و همکاران1991 و لوگسدون و جينز 1993). در روش اسمتم و کلوثير (1989) احتياج به دو قطر از صفحه متخلخل (ديسک) دستگاه نفوذسنج مکشي ميباشد. دستگاههاي نفوذسنج مکشي معمولا با يک قطر صفحه متخلخل (8 يا 20 سانتيمتري) توليد ميشوند (بودهيناياک و همکاران 2004). هر چند در اين روش دو صفحه متخلخل دستگاه در دو نقطه مختلف نزديک به هم کار گذاشته ميشوند اما ممکن است خصوصيات هيدروليکي دو نقطه کاملا يکسان نبوده و مقداري خطا وارد محاسبات نمايد (لوگسدون و جينز 1993). آنکني و همکاران (1991) جهت از بين بردن خطاهاي ناشي از تغييرات مکاني يا متراکم شدن خاک روشي را ارائه دادند که در آن از يک قطر صفحه متخلخل دستگاه نفوذسنج مکشي در دو مکش مختلف استفاده ميشد. آنها با انجام آزمايش نفوذ در دو مکش h 1 و h 2 دو معادله زير را که داراي چهار مجهول است به دست آوردند:

Q(h 1)=π r 2 K(h 1)+4 r ϕ (h 1)                 [6]

Q(h 1)=π r 2 K(h 1)+4 r ϕ (h 1)                 [7]

با فرض يک نسبت ثابت بين K و ϕ و يک تقريب براي اختلافϕ (h 1)−ϕ (h 2)، دو معادله صريح به صورت زير براي محاسبهK (h 1) و K (h 2) ارائه گرديد:

K (h 1)=Q (h 1)π r2+2 rh 1−h 2 1+Q (h2)Q (h 1)1−Q (h2)Q (h 1)     [8]

K (h 2)=q (h 2)q (h 1) K (h 1)                                     [9]

بنابراين با داشتن دبي نفوذ (در حالت ماندگار) در دو مکش مختلف، با استفاده از روش آنکني و همکاران (1991) ميتوان هدايت هيدروليکي غير اشباع را در مکشهاي مورد نظر تخمين زد.

حالت غير ماندگار

در حالت غير ماندگار، بر خلاف حالت ماندگار، مقدار جريان از خلل و فرج خاک نسبت به زمان متغير ميباشد. در نتيجه مقدار نفوذ نيز نسبت به زمان تغيير يافته و سرعت نفوذ با گذشت زمان کاهش خواهد يافت. در شرايط غير ماندگار، براي محاسبه خصوصيات هيدروليکي خاک ميتوان از معادله نفوذ دو جزئي فيليپ استفاده نمود. اين معادله به صورت زير ميباشد (فيليپ 1957):

I=C 1 t12+C 2 t                                           [10]

که در آنI مقدار نفوذ تجمعي [L]، t زمان [T] و C 1 وC 2 پارامترهاي تجربي ميباشد که از دادههاي نفوذ تجمعي قابل استخراج است. پارامتر تجربي C 2 با استفاده از رابطه زير ميتواند به مقدار هدايت هيدروليکي خاک مرتبط گردد (ژانگ 1997):

C 2 (h)=A K (h)                                         [11]

که در آنA ضريب بدون بعد وh مقدار مکش اعمال شده طي هر آزمايش نفوذ ميباشد (). با تعيين مقدارA ميتوان مقدار هدايت هيدروليکي را در  مکشهاي مختلف تعيين کرد. در حالت غير ماندگار، براي تخمين هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع خاک احتياج به توابع هيدروليکي خاک مانند تابع نگهداری آب خاک، θ (h) و تابع هدايت هيدروليکي، K (h) ميباشد (ژانگ 1997). خصوصيات نگهداری آب خاک و هدايت هيدروليکي خاک مورد آزمايش با منحني θ−h و K−h ون گنوختن تطابق بهتري را نشان داد. تابع θ−h ون گنوختن (1980) عبارتست از:

S e(h)=θ−θrθS−θr= 1+α hn − m                  [12]

که در آن:

m=1−1n , n>1                                     [13]

تابع K(h) ون گنوختن- معلم (1980) به صورت زير    ميباشد:

K (h)=KS Se 0.5 1−1−Se 1m m 2             [14]

در اين روابط θr و θS به ترتيب رطوبتهاي باقيمانده و اشباع، n و α [L −1] پارامترهايي هستند که بستگي به شکل منحني Se(h) داشته و KS مقدار هدايت هيدروليکي اشباع [L T −1] ميباشد. بعد از انجام آزمايشهاي نفوذ در حالت اشباع و غير اشباع و در شرايط مختلف (شامل شيبها ، رطوبتهاي اوليه و مکشهاي مختلف) ميتوان دادههاي نفوذ تجمعي به دست آمده را با رابطه 10 برازش  داده و ضريب مربوط به هدايت هيدروليکيC2را استخراج نمود (مارکوارت 1963). سپس ميتوان هدايت هيدروليکي را از رابطه زير محاسبه نمود:

K (h)=C2A                                               [15]

ضريب بدون بعد A در طول آزمايشهاي نفوذ تغيير مييابد اما اين تغييرات بسيار ناچيز بوده و بنابراين 
ميتوان آن را ثابت فرض نمود. جهت تخمين مقدار A، ژانگ (1997) يک رابطه تجربي پيشنهاد نمود که در آن پارامتر A تابعي از پارامترهاي نگهداشت آب خاک، پارامترهاي نفوذسنج مورد استفاده و رطوبت اوليه آزمايش ميباشد. معادله تجربي ژانگ (1997) براي خاکهايي که از تابع θ−h وK−h ون گنوختن تبعيت ميکنند به شرح زير است:

A=11.65  n 0.1−1 exp (2.92 (n−1.9) α hα r 0 0.91 , n≥1.9    [16]

A=11.65  n 0.1−1 exp (7.5 (n−1.9) α hα r 0 0.91 , n<1.9    [17]

که در آنهاn وα پارامترهاي منحني معادله ون گنوختن، h (≤0) مکش اعمال شده طي هر آزمايش نفوذ، r0 شعاع دستگاه نفوذسنج، θ رطوبت حجمي متناظر با مکشh  و θi رطوبت حجمي اوليه ميباشد.

تخمين هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع خاک با استفاده از معادله گاردنر

جهت تحمين هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع با استفاده از دادههاي دستگاه نفوذسنج مکشي، در مکشهاي مورد آزمايش، از معادله وودينگ (1968) و يکي از معادلات هدايت هيدروليکي غير اشباع (بر اساس کاتالوگ کارخانه سازنده بهتر است معادله نمايي گاردنر استفاده گردد) استفاده مي شود. شکل ديگر معادله وودينگ (1968) عبارتست از:

Q (h)=π R 2 K (h)  1+4π R α                 [18]

که در آنQ (h) حجم آب نفوذ کرده در واحد زمان [L 3 T −1]، K (h) هدايت هيدروليکي متناظر با مکش اعمال شده h در دستگاه نفوذسنج مکشي [L T −1]، α [L −1] پارامتر وابسته به خاک و R شعاع ديسک نفوذسنج مکشي [L] ميباشد. رابطه نمايي گاردنر (1958) عبارتست از:

K (h)=KS exp (α h)                                    [19]

که در آنK هدايت هيدروليکي اشباع [L T −1] و h مکش اعمال شده در دستگاه [L] ميباشد. با تلفيق دو معادله 2 و 3  و نوشتن آن براي دو مکش مختلف h 1 و h 2 دو معادله و دو مجهول به صورت زير به دست خواهد آمد:

Q (h 1)=π R2 KS exp (α h 1)  1+4π R α        [20]

Q (h 2)=π R2 KS exp (α h 2)  1+4π R α      [21]

بنابراين هر گاه آزمايش نفوذ در دو مکش مختلف h 1 وh 2 انجام گيرد با استفاده از معادلات 20 و 21 يک دستگاه دو معادلهاي که داراي دو مجهول K و α بوده و بهراحتي قابل حل است به دست  خواهد آمد. با حل اين دستگاه و به دست آمدن مقاديرK وα معادله گاردنر کامل شده و ميتوان مقدار هدايت هيدروليکي را در مکشهاي مختلف محاسبه نمود.

در اين تحقيق با استفاده از دادههاي نفوذ اندازه گيري شده با استوانههاي مضاعف و دستگاه نفوذسنج مکشي، تغييرات مقادير هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع در دو حالت ماندگار و غير ماندگار در زمينهاي شيبدار مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها

اين تحقيق در ايستگاه تحقيقاتي گنبد، واقع در 25 کيلومتري شهر همدان (جاده همدان ملاير) با طول و عرض جغرافيايي به ترتيب 48 درجه و 14/42 دقيقه و 34 درجه و 74/41 دقيقه و ارتفاع از سطح دريا 2170 متر انجام گرفت. خاک منطقه مورد مطالعه طبق تجزيه و تحليلهاي آزمايشگاهي بر اساس ردهبندي USDA از نوع لومي ميباشد. مشخصات فيزيکي خاک منطقه مورد مطالعه از قبيل چگالي ظاهري، چگالي حقيقي، تخلخل کل، درصد رس، سيلت و شن و ... در آزمايشگاه اندازه گيري گرديد. مشخصات فيزيکي خاک منطقه مورد مطالعه در جدول 1 آورده شده است. متوسط دماي آب مورد آزمايش 15 درجه سانتيگراد بود.

براي اندازهگيري و مقايسه مقادير هدايت هيدروليکي اشباع و غيراشباع در شيبهاي مختلف به روشهاي ماندگار و غيرماندگار، 5 شيب 0، 10، 20، 30 و 40 درجه با استفاده از دستگاه شيب سنج در ايستگاه تحقيقاتي گنبد انتخاب گرديد. در شيبهاي مذکور آزمايشهاي نفوذ با استفاده از دستگاههاي    استوانههاي مضاعف و نفوذ سنج مکشي در دو حالت اشباع و غير اشباع به انجام رسيد. آزمايشهاي نفوذ در چهار مکش صفر (با استفاده از دستگاه استوانههاي مضاعف)، 6 ، 9 و 15 سانتي متر (با استفاده از دستگاه نفوذ سنج مکشي)

جدول 1- برخي خصوصيات فيزيکي خاک منطقه مورد مطالعه در شيبهاي مختلف

| پارامترهاي فيزيکي | شيب زمين (درجه) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| چگالي ظاهري (g/cm3) | 66/1 | 67/1 | 68/1 | 68/1 | 69/1 |
| چگالي حقيقي ( g/cm3 ) | 58/2 | 57/2 | 57/2 | 57/2 | 58/2 |
| شن (%) | 3/39 | 4/38 | 9/38 | 1/38 | 2/40 |
| سيلت (%) | 1/38 | 2/37 | 6/37 | 2/39 | 5/38 |
| رس (%) | 6/22 | 4/24 | 5/23 | 7/22 | 3/21 |
| تخلخل کل (%) | 66/35 | 02/35 | 63/34 | 63/34 | 5/34 |

انجام شدند. هر آزمايش نفوذ سه مرتبه تکرار گرديد. در کل  60  آزمايش  نفوذ  در 5 شيب و 4 مکش مختلف و 3 تکرار (60 = 3 ×4×5) انجام و ثبت شد. جهت اطمينان از عدم لايه لايه بودن خاک پروفيلي به طول 5/1، عرض 5/1 و ارتفاع 2 متر حفر گرديد. پروفيل حفر شده نشان داد که خاک منطقه مورد آزمايش حداقل تا عمق 2 متر لايه لايه نميباشد. براي انجام آزمايشها، ابتدا شيبهاي مورد نظر (0، 10، 20، 30 و 40 درجه) انتخاب شده، سپس جدول استاندارد نفوذ طي هر آزمايش نفوذ تکميل گرديد. آزمايشها تا زماني ادامه يافتند که طي چندين قرائت متوالي (حداقل 3 قرائت) شدت نفوذ ثابت شده و جريان نفوذ آب در خاک به حالت ماندگار رسيد. مدت زمان آزمايشهاي نفوذ با دستگاه نفوذسنج مکشي بين 30 تا 60 دقيقه و استوانههاي مضاعف بين 60 تا 140 دقيقه بود. جهت انجام آزمايشهاي استوانههاي مضاعف حلقههاي آهني به صورت متحدالمرکز در محل مورد آزمايش به اندازه تقريبا 5 سانتيمتر در خاک کوبيده شدند و آب به صورت همزمان بين دو حلقه و همچنين داخل حلقه کوچک ريخته شد و از همان لحظه اندازهگيري شروع گرديد. براي انجام آزمايش با نفوذسنج مکشي ابتدا محلي را که بايد ديسک دستگاه در آنجا قرار داده شد انتخاب نموده سپس يک لايه شن نرم کاملا مرطوب (شني که هدايت هيدروليکي آن بيشتر از خاک مورد آزمايش باشد) در آن محل ريخته شد. ريختن شن در محلي که ديسک دستگاه در آنجا مستقر ميگرديد داراي دو حسن عمده بود (بودهيناياک و همکاران 2004):

1-  با توجه به اينکه غشاء متخلخل ديسک دستگاه بسيار ظريف ميباشد اگر سطح خاک نرم و صاف نباشد ممکن است باعث سوراخ شدگي يا پارگي غشاء گردد. در صورت پارگي يا ايجاد سوراخ در غشاء ديسک دستگاه، هوا از طريق آن وارد دستگاه شده و دستگاه عملا کارايي خود را از دست خواهد داد.

2-  شن نرم ريخته شده در زير ديسک دستگاه باعث تماس بهتر ديسک با سطح خاک مورد آزمايش خواهد شد.

بعد از آماده کردن محل هر آزمايش، دستگاه نفوذسنج مکشي در فشار مورد نظر تنظيم شده و در محل مورد نظر قرار داده شد. با استفاده از يک دستگاهTDR رطوبتهاي اوليه و نهايي نقطه مورد آزمايش اندازهگيري گرديد.

نتايج و بحث

براي تعيين مشخصات فيزيکي خاک منطقه مورد مطالعه از هر شيب سه نمونه دست نخورده و سه نمونه دست خورده تهيه گرديد. مشخصات فيزيکي نمونههاي تهيه شده طي آزمايشهايي در آزمايشگاه تعيين شد (جدول 1). شکل 2 مقادير نفوذ تجمعي را در شيب صفر درجه و براي مکشهاي مختلف نشان ميدهد. مقادير نفوذ تجمعي، در حالت اشباع (h=0)با استفاده از دستگاه استوانههاي مضاعف و در حالت غيراشباع (c m 15 ,9 ,6 =h) با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشي اندازه گيري شدهاند. شکل 3 مقادير نفوذ تجمعي را در شيب 40 درجه و در مکشهاي مختلف نشان ميدهد. جهت تحليل  نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با  تغييرات شيب زمين و همين طور تغييرات مکش خاک ابتدا اين تغييرات در دو حالت ماندگار و غير ماندگار بررسي و سپس با هم مقايسه شدهاند.

شکل 2- مقادير نفوذ تجمعي به ازاي                                      شکل 3- مقادير نفوذ تجمعي به ازاي

زمان براي شيب صفر درجه                                                  زمان براي شيب 40 درجه

حالت ماندگار

براي آزمايشهاي استوانههاي مضاعف (حالت اشباع)، آهنگ نفوذ ماندگار برابر آهنگ افت سطح آب در داخل استوانه کوچک ميباشد. بنابراين با داشتن مقاديرq S، α، C1، C2، r، d و H معادله 3 براي تخمين هدايت هيدروليکي اشباع ميتواند بکار برده شود. از معادله 3 براي تخمين هدايت هيدروليکي اشباع در شيبهاي مختلف استفاده شده است. قطر مخزن آب دستگاه نفوذسنج مکشي مورد استفاده 45/4 سانتيمتر و قطر صفحه متخلخل (ديسک) دستگاه 20 سانتيمتر ميباشد. بنابراين ميتوان آهنگ نفوذ ماندگار در اين دستگاه را در مکشهاي مختلف به دست آورد. با داشتن مقادير q (h) در دو مکش مختلف h 1 و h 2 و ساير پارامترهاي معادلات 8 و 9، با استفاده از اين روابط مقادير هدايت هيدروليکي در دو مکش مورد نظر تخمين زده ميشود. جهت محاسبه مقادير هدايت هيدروليکي غير اشباع از روش آنکني و همکاران (1991) (روابط 7 و 8) استفاده شده است. شکل 4 نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مقدار مکش خاک را براي شيبهاي مختلف در حالت ماندگار نشان ميدهد. مقادير هدايت هيدروليکي اشباع به روش رينولدز و همکاران (2002) و مقادير هدايت هيدروليکي غير اشباع به روش آنکني و همکاران (1991) محاسبه شدهاند. مقادير هدايت هيدروليکي با افزايش شيب زمين کاهش مييابند. با افزايش شيب زمين، کاهش مقادير هدايت هيدروليکي غير اشباع به مراتب کمتر از حالت

شکل 4- نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مکش خاک در شيبهاي مختلف در حالت ماندگار

اشباع ميباشد. در حالت ماندگار، به ازاي افزايش شيب زمين از صفر تا 40 درجه، کاهش هدايت هيدروليکي در مکش صفر تقريبا 1/4 برابر کاهش آن در مکش 15 سانتيمتر ميباشد. نتايج به دست آمده در اين قسمت با نتايج تحقيقات کاسانوا و همکاران (2000)، بودهيناياک و همکاران (2004) و بسياري از محققين ديگر مطابقت دارد (شايان ذکر است تمامي تحقيقات مذکور حداکثر تا شيب 20 درجه انجام گرفته است).

حالت غيرماندگار

با استفاده از دستگاه صفحات فشاري مقدار رطوبت باقيمانده در خاک در مکشهاي مختلف (از جمله 33  و 1500 کيلو پاسکال) استخراج گرديدند. با داشتن مقادير رطوبت در مکشهاي 33 و 1500 کيلو پاسکال و مقادير درصدهاي رس، سيلت، شن و چگالي ظاهري خاک در نمونههاي خاک مربوط به هر شيب، مقاديرθ r، θ S، α و n براي شيبهاي مختلف با استفاده از نرم افزار Rosetta، استخراج شدند. نرم افزارRosetta مقادير ذکر شده را به روش شبکههاي عصبي محاسبه مينمايد. از طرفي با داشتن مقادير نفوذ تجمعي در شيبها و مکشهاي مختلف و برازش آن با معادله دو جزيي فيليپ مقادير C 2 در شيب ها و مکشهاي مختلف به دست آمد. با به دست آمدن مقاديرC 2 و ضرايب توابع نگهداشت آب خاک و هدايت هيدروليکي، مقادير هدايت هيدروليکي (K (h)) در  مکشها و شيبهاي مختلف به روش ژانگ (1997) محاسبه گرديد. شکل 5 نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مقدار مکش خاک را براي   شيبهاي مختلف در حالت غير ماندگار نشان مي دهد. چنانچه مشاهده ميشود در اين حالت نيز مقادير هدايت هيدروليکي با افزايش شيب کاهش مييابد. در مکشهاي کم مقدار کاهش هدايت هيدروليکي با افزايش شيب محسوستر از مکشهاي بالا ميباشد. در حالت غيرماندگار، با افزايش شيب زمين از صفر به 40 درجه، کاهش هدايت هيدروليکي  در مکش صفر تقريبا 7/3 برابر کاهش آن در مکش 15 سانتيمتر ميباشد. نتايج به دست آمده در اين قسمت نيز با نتايج تحقيقات ذکر شده در حالت ماندگار مطابقت دارد. علاوه بر آن نتايج به دست آمده در حالت غيرماندگار با نتايج تحقيقات ژانگ (1997) (که براي شيب صفر درجه و مکشهاي مختلف انجام يافته است) تطابق زيادي نشان ميدهد.

شکل 5- نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مکش خاک در شيبهاي مختلف در حالت غير ماندگار

مقايسه نتايج حالت ماندگار و غير ماندگار

مقادير هدايت هيدروليکي محاسبه شده در دو حالت ماندگار و غير ماندگار تقريبا مشابه ميباشد. علاوه بر روشهاي ماندگار و غير ماندگار، ضرائب معادله نمايي گاردنر (1958) نيز براي شيبهاي مختلف محاسبه و در نتيجه مقادير هدايت هيدروليکي  در شيبهاي مختلف و براي مکشهاي مختلف، با استفاده از معادله هدايت هيدروليکي نمايي گاردنر به دست آمد. شکل 6 نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مکش خاک را در شيب هاي مختلف نشان  ميدهد. در اين شکل مقادير هدايت هيدروليکي اشباع و غير اشباع با استفاده از روشهاي ماندگار و غيرماندگار و همچنين معادله نمايي گاردنر محاسبه و مقايسه شده است. نتايج روش ماندگار تطابق بيشتري با معادله گاردنر از خود نشان ميدهد. اين تطابق در روش غير ماندگار کمتر از روش ماندگار ميباشد. از آنجا که با گذشت زمان تاثير ضريب جذب کم شده و اثر نيروي ثقل بيشتر ميگردد، به نظر ميرسد که نتايج به دست آمده در حالت ماندگار به واقعيت  نزديکتر باشد. جهت  تخمين اختلاف  نسبي

شکل 6- نحوه تغييرات هدايت هيدروليکي با تغييرات مکش خاک و مقايسه سه روش ماندگار، غير ماندگار و معادله نمايي گاردنر

( a) صفر درجه    b) 10 درجه     c) 20 درجه      d) 30 درجه     e) 40 درجه)

نتايج روش ماندگار و غير ماندگار ميتوان از معادله زير استفاده نمود:

RDHC=KS−KT 2KG × 100                     [22]

که در آنRDHC اختلاف نسبي هدايت هيدروليکي محاسبه شده با دو روش ماندگار و غير ماندگار (%)،  KS هدايت هيدروليکي محاسبه شده به روش ماندگار، KT هدايت هيدروليکي محاسبه شده به روش غيرماندگار و KG هدايت هيدروليکي به دست آمده از معادله نماييگاردنر ميباشد. در جدول 2 مقادير اختلاف نسبي روش ماندگار و غير ماندگار نشان داده شده است.

جدول 2- مقادير اختلاف نسبي هدايت هيدروليکي حاصل از روشهاي ماندگار و غير ماندگار

| مکش خاک (سانتیمتر) | شيب زمين (درجه) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 0 | *52/3 | 05/5 | 73/4 | 23/3 | 01/2 |
| 6 | 64/4 | 79/3 | 16/3 | 22/4 | 53/5 |
| 9 | 87/3 | 00/5 | 98/3 | 05/3 | 45/6 |
| 15 | 43/2 | 21/3 | 55/3 | 38/1 | 12/3 |

- مقادير بر حسب درصد (%) ميباشد

نتيجه گيري

مقادير هدايت هيدروليکي محاسبه شده در دو حالت ماندگار و غير ماندگار و معادله نمايي گاردنر بيانگر اين موضوع است که اين پارامتر با افزايش هر دو پارامتر مکش و شيب زمين کاهش مييابد. در حالت اشباع اختلاف هدايت هيدروليکي در شيبهاي مختلف زياد ميباشد اما با افزايش مکش خاک اختلاف هدايت هيدروليکي در  شيبهاي مختلف نيز کاهش مييابد. چنانچه از اشکال 4 و 5 مشخص است مقدار هدايت هيدروليکي خاک در شيبهاي مختلف در مکش صفر با هم اختلاف زيادي داشته اما اين اختلاف از مکش 6 سانتيمتر کاهش يافته و بعد از اين مکش يک حالت تقارب در منحنيهاي هدايت هيدروليکي ايجاد ميگردد. دليل اين امر کاهش شديد هدايت هيدروليکي با افزايش مکش خاک ميباشد که باعث ميگردد مقدار اختلاف در هدايت هيدروليکي در شيبهاي مختلف نيز کاهش يابد. دلايل کاهش هدايت هيدروليکي به ازاي افزايش شيب به شرح ذيل ميباشد:

1- با افزايش شيب زمين، مولفه نيروي وزن ذرات خاک بالا دست در جهت شيب به ذرات پايين دست اثر  نموده و سبب مي شود تا ذرات به هم فشردهتر شده و ابعاد تخلخل مقداري کوچکتر گردد. با توجه به اينکه جريان عبوري از تخلخل درشت بيشتر از تخلخل ريز است بايد هدايت هيدروليکي خاک با افزايش شيب کاهش يابد.

2- نحوه آرايش ذرات در زمينهاي شيبدار متفاوت از حالت افقي ميباشد (واتسون و لاکسمور 1986 و کاسانوا و همکاران 2000). در واقع آرايش ذرات در زمينهاي شيبدار داراي نظم بيشتري نسبت به حالت افقي ميباشد و با افزايش شيب زمين نظم قرار گرفتن ذرات بيشتر ميگردد. با افزايش نظم قرار گرفتن ذرات خاک نسبت به يکديگر تخلخل کل کاهش يافته و در نتيجه مقدار جريان عبوري از خاک يا هدايت هيدروليکي کاهش مييابد.

اختلاف مقادير هدايت هيدروليکي محاسبه شده در دو حالت ماندگار و غيرماندگار کم ميباشد. مقادير اختلاف نسبي هدايت هيدروليکي محاسبه شده با دو روش ماندگار و غيرماندگار در کليه شيبها و مکشها کمتر از 7 در صد ميباشد که نزديک بودن مقادير هدايت هيدروليکي به دست آمده از دو روش ماندگار و غيرماندگار را تاييد مينمايد.

منابع  مورد استفاده

Angulo-Jaramillo R, Vandervaere JP, Rolier S, Thony JL, Gaudet JP and Vauclin M, 2000. Field measurement of soil surface hydraulic properties by disc and ring infiltrometers: A review and recent developments. Soil Tillage Res 55: 1-29.

Ankeny M, Ahmed M, Kaspar T and Horton R, 1991. Simple field method for determining unsaturated hydraulic conductivity. Soil Sci Soc Am J 5: 467–470.

Bodhinayake WL, Si BC and Xiao C, 2004. New method for determining water-conducting macro- and mesoporosity from tension infiltrometer. Soil Sci Soc Am. J 68: 760–769.

Bower H, 1986. Intake rate. Cylinder infiltrometer. Pp. 825-843. In: A Klute (ed.) Methods of soil analysis. Psrt 1. Physical and mineralogical properties. 2nd ed. ASA, Madison, WI.

Cameira MR Fernando RM and Pereira LS, 2003. Soil macropore dynamics affected by tillage and irrigation for a silty loam and irrigation for a silty loam alluvial soil in southern Portugal. Soil Tillage Res 70: 131-140.

Casanova M, Messing I and Joel A, 2000. Influence of aspect and slope gradient on hydraulic conductivity measured by tension infiltrometer. Hydrol Processes 14: 155–164.

Dunn GH and Philip JR, 1991a. Macroporosity of a well-drained soil under no till and conventional tillage. Soil Sci Soc Am J 55: 817-823.

Dunne T and Black RD, 1970. An experimental investigation of runoff production in permeable soils, Water Resour Res 6: 478– 490.

Gardner WR, 1958. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from water table. Soil Sci 85: 228-232.

Logsdon S and Jaynes D, 1993. Methodology for determining hydraulic conductivity with tension infiltrometers. Soil Sci Soc Am J 57: 1426–1431.

Marquardt DW, 1963. An algorithm for least squares estimation of nonlinear parameters. J Soc Ind Appl Math 11: 431-441.

Mendoza G and Steenhuis ST, 2002. Determination of hydraulic behavior of hillsides with a hill slope infiltrometer. Soil Sci Soc Am J 66: 1501–1504.

Mosley MP, 1982. Subsurface flow velocities through selected forest soils, South Island, New Zealand  J Hydrol (Amsterdam) 55: 65–92.

Perroux KM and White I, 1988. Design for disc permeameters. Soil Sci Soc Am J 52: 1205-1215.

Philip JR, 1957. The theory of infiltration  4. Sorptivity and algebraic infiltration equations. Soil Sci 84: 257-264.

Philip JR, 1991. Hill slope infiltration: Planar slopes. Water Resour Res 27: 109–117.

Reynolds WD, Elrick DE and Youngs EG, 2002. The soil solution phase. Single ring and double or concentric  ring infiltrometers. Pp. 821-826. In JH Jane and GC Topp(ed.) Methods of soil analysis: part 4. Physical methods, SSSA, Madison, WI.

Russo D, Bresler E, Shani U and Parker JC, 1991. Analysis of infiltration events in relation to determining soil hydraulic properties by inverse problem methodology. Water Resour Res 
27: 1361-1373.

Sinai G, Zaslavsky D and Golany P, 1981. The effect of soil surface curvature on moisture and yield, Beer Sheba Observations. Soil Sci132: 367-375.

Smettem K and Clothier B, 1989. Measuring unsaturated sorptivity and hydraulic conductivity using multi-disc permeameters. J Soil Sci 40: 565–568.

Torres R, Dietrich WE, Montgomery DR, Anderson SP and Loague K, 1998. Unsaturated zone processes and the hydrologic response of a steep, unchanneled catchment. Water Resour Res
34: 1865–1879.

Van Genuchten MTh, 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic properties of unsaturated soils. Soil Sci Soc Am J 44: 892-898.

Walker C, Lin HS and Fritton DD, 2006. Is the tension beneath a tension infiltrometer what we think it is? Vadose Zone Journal 5: 860–866.

Watson K and Luxmoore R, 1986. Estimating macroporosity in a forest watershed by use of a tension infiltrometer. Soil Sci Soc Am J 50: 578–782.

White I and Sully MJ, 1987. Macroscopic and microscopic capillary length and time scales from field infiltration. Water Resour Res 23: 1514-1522.

Wooding R, 1968. Steady infiltration from a shallow circular pond. Water Resour Res 4: 1259–1273.

Zebarth BJ and de Jong E, 1989a. Water flow in a hummocky landscape in central Saskatchewan, Canada. I. Distribution of water and soils. J Hydrol 107: 309-327.

Zebarth BJ and de Jong E, 1989b. Water flow in a hummocky landscape in central Saskatchewan, Canada. III. Unsaturated flow in relation to topography and land use. J Hydrol 110: 199-218.

Zhang R, 1997. Determination of soil sorptivity and hydraulic conductivity from disk infiltrometer. Soil Sci Soc Am J 61: 1024-1030.

Matric flux potential