تغييرات مکاني تبخير از تشت و مقايسه آن با مدلهاي برآورد تبخير در  ايران

حميد زارع ابيانه1*، عليرضا مقدمنيا2، مريم بيات ورکشي3، عادل قاسمي3 و مجتبي شادماني3

تاریخ دریافت: 10/9/88       تاریخ پذیرش: 22/3/89

1- استاديار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعليسينا

2- استاديار، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه زابل- زابل

3- دانشجويان كارشناسي ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعليسينا

* مسئول مکاتبه      E mail: zare_h2000@yahoo.com

چكيده

تبخير به عنوان پارامتري اساسي در تحقيقات کشاورزي، هيدرولوژي و حفاظت آب و خاك از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مطالعه با استفاده از اطلاعات 61 ايستگاه هواشناسي در سطح كشور، مقادير تبخير ماهانه از 9 روش تجربي و نظري برآورد شد. مقایسه تبخير برآوردي با مقادير اندازهگيري شدهي تشت تبخير كلاس A نشان داد روش ايوانف در بين روشهاي مورد مطالعه همخواني خوبي با دادههای اندازهگیری شده نشان داد. تبخير از تشت داشت. بيشترين فراواني نسبي در روش ايوانف با پوشش حدود 56 درصد از ايستگاهها و کمترين آن در روش مارسيانو با پوشش 6/1 درصد ايستگاهها بود. بدين ترتيب، روش ايوانف دقت لازم در پيشبيني تبخير در نواحي مختلف ايران را دارد. بهمنظور برآورد تبخير در نقاط فاقد اندازهگيري، پهنهبندي تبخير به عنوان يك اصل مهم در برنامهريزيهاي كلان مدنظر قرار گرفت. براي پهنهبندي از دو روش زمين آماري کريجينگ ساده و معمولي با مدلهاي دايرهاي، کروي، نمايي و گوسين استفاده شد. مقادير آمارههاي ميانگين مطلق خطا (MAE) و ميانگين اريبي خطا (MBE) از مدلهاي مختلف ميانيابي، برتري مدل دايرهاي در روش كريجينگ معمولي را نشان داد. مقادير معيارهاي فوق به ترتيب برابر 54/1 و 01/0 ميليمتر در روز به دست آمد. با پهنهبندي تبخير در محيط نرمافزاري Arcview براساس مقادير تبخير تشت کلاس A و مقادير حاصل از روش ايوانف در چهار دسته تبخير، مشخص گرديد همپوشاني مناسبي بين آنها برقرار است. نتايج پهنهبندي نشان داد مقدار تبخير واقعي در 33/99 درصد از سطح کشور بيش از 04/4 ميليمتر در روز ميباشد و همين مقدار تبخير در 43/96 درصد از سطح کشور براساس روش ايوانف حاصل شد. در نهايت تغييرات مکاني تبخير برآوردي از روش ايوانف با روش پهنهبندي کريجينگ معمولي، براي کشور ايران قابل توصيه است.

واژههای  کليدي:  ايران، ايوانف، تبخير، کريجينگ، پهنهبندي

Spatial Variability of Pan Evaporation in Iran and its Estimation

Using Several Empirical Models

H Zare Abyaneh1*, A Moghaddamnia2, M Bayat Varkeshi3,

A Gasemi3 and M Shadmani3

Received:  2 October  2009  Accepted: 12 June  2010

1 Assit. Prof., Dept. of Water Engin., University of Bu-Ali Sina Hamedan, Iran

2 Assist. Prof., Dept. of Watershed and Range Manag., University of Zabol, Iran

3 MSc Students, Dept. of Water Engin., Univ. of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran

* Corresponding author : E-mail:  zare_h2000@yahoo.com

Abstract

Evaporation as a basic data has a special importance in agricultural, hydrological, meteorological and water and soil conservation researches. In this study, annual evaporation was estimated by means of 61 meteorological station information with 9 empirical and theoretical methods. Results were compared with class-A pan data. The results showed that among the tested methods, Ivanov method had the best consistency with class-A pan evaporation data. The highest relative frequency was in Ivanov method with covering about 56% of all stations and the least covering in Marciano method with 1.6 % converage.. Therefore, Ivanov method showed the needed accuracy for the predicting of evaporation at the different parts of Iran. For estimation of the evaporation at the locations without measured data, evaporation zoning as an important principle at large scheduling were considered. For zoning two methods of simple and ordinary kriging with circular, spherical, exponential and Gousian models were used. Statistical criteria as MAE and MBE showed that circular model in ordinary kriging method is better. The values of statistical criteria were 1.54 and 0.01 mmday-1, respectively. Evaporation zoning in Arcview software, based on the actual value of evaporation and value of Ivanov method at four groups of evaporation were considered that they had good overlapping. Results of evaporation zoning showed that value of evaporation in 99.33% of Iran is higher than 4.04 mmday-1 and same evaporation at 96.43% based on Ivanov method was obtained. Results showed that evaporation in local variation (Ivanov) in ordinary kriging for large area and use of large number of stations is reliable. Finally, the spatial variation of evaporation is estimation by Ivanov method with zoning to ordinary kriging method is recommended for the Iran.

Keywords: Evaporation, Iran,  Ivanov, Kriging, Zoning

مقدمه

آگاهي از مقدار تبخير به عنوان يکي از متغيرهاي هيدرولوژيکي در تحقيقات کشاورزي و حفاظت آب و خاك و مدلسازي آن اهميت زيادي دارد. سهم ايران از بارندگيهاي كره زمين، حدود 30 درصد و معادل 251 ميليمتر است. در حالي كه 71 درصد از بارشها يعني 179 ميليمتر در سال به صورت تبخير، از دست ميرود (سعادتخواه و همکاران 1380 و شبان و همکاران 1386). اين اعداد اهميت تبخير را براي مديريت كمي و كيفي منابع آب در ايران نشان ميدهد. در ايران شمار ايستگاههاي تبخيرسنجي کافي نبوده و از توزيع مکاني مناسبي برخوردار نيستند. در عين حال، در شماري از ايستگاهها نيز دادهها به دليل فقدان آمار کافي و بعضاً کيفيت نازل اطلاعات، قابل استفاده نيستند (دانشکار و همکاران 1383). اغلب براي پروژهها، اطلاعات کمي از تبخير وجود دارد و معادلات برآورد تبخير در شرايط توسعه يافته کاربرد دارند (اکسو و سينگ 2000). بنابراين با توجه به اندک بودن بارش کشور و توزيع نامناسب زماني و مکاني آن، ميتوان تبخير را کميتي ناشناخته دانست. ناهماهنگي آمارها و دادهها هم، عاملي درعدم شناخت اين پارامتر است (بینام 1381).

تشتهاي تبخيرسنجي از جمله وسايلي هستند که به طور مستقيم و با هزينه کم براي اندازهگيري تبخير کاربرد دارند. نتايج حاصل از آن قابل تعميم به تبخير از سطوح درياچه، مخازن و تبخير و تعرق در کشاورزي است (ايرماک و همکاران 2002). تشت کلاس A  رایجترين نوع تشتي است که استفاده از آن در ايران متداول است. علاوه بر روش تشت ميتوان با بکارگيري دادههاي هواشناسي در قالب معادلات تجربي يا معادلات با پايه نظري، ميزان تبخير را تخمين زد. بايد توجه داشت که اکثر روابط تجربي با تبعيت از قانون دالتون براي تخمين تبخير در منطقهاي خاص توسعه داده شدهاند و قابليت کاربرد در مناطق مختلف را ندارند (سعادتخواه و همکاران 1380). به همين دليل، وانزيل و همکاران (1989) واسنجي روابط برآورد تبخير را در مناطق مختلف لازم ميدانند. نتايج تحقيقات آلشالان و سالي (1987) در بررسي و مقايسه تبخير برآورد شده از 23 روش مختلف، نشان داد روش استفان-  استوارت به عنوان بهترين تخمينگر تبخير است. تاني و همکاران (2008) با مقايسه نتايج مدلهاي مختلف تخمين تبخير با تبخير برآوردي از سيستم همبستگي گردابي، برتري مدلهاي ترکيبي پنمن-مانتيث- آنسورث (PMU) و پنمن-بروتسرت (PB) را نسبت به ساير مدلها نشان دادند. بورن و هسچ (2007) روش تجربي ماير را به دليل سادگي و عدم نياز به داده تابش، مناسبترين روش بررسي روند تبخير در کانادا، معرفي نمودند. ايکهبوچي و همکاران (1988) در برآورد تبخير درياچه بيوا در ژاپن و سن و همکاران (1991) در کاري مشابه براي درياچه توبا در اندونزي روش تبادل جرم دالتون را پيشنهاد دادند. هرچند ايکهبوچي و همکاران (1988) بکارگيري اطلاعات ايستگاههاي زميني براي برآورد تبخير درياچهها را توصيه نکردند و عدم تناسب فوق را به ترتيب در درياچههاي بيوا (ژاپن) و کينزت (فلسطين اشغالي) نشان دادند. در حالي که مطالعات کهن و همکاران (2002)، براتسرت و پارلانژ (1998) و خليلي (1372) مويد اعتبار ايستگاههاي زميني در برآورد تبخير است. ويندهام و استال (1967) نشان دادند بکارگيري مدل هفنر در تبخيرسنجي درياچه ايلينويز منجر به ارائه نتايج مناسبي نشد. اسلاوو و موتوا (2004) مقادير حاصل از مدل ايوانف را در مقايسه با نتايج پنمن-مانتيث فائو در برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع مناسب دانستند.

مورتون (1983) استفاده از آمار باد را سبب افزايش خطا در تخمين تبخير عنوان کردند. سعادت خواه و همكاران (1380) لحاظ باد در تخمين تبخير براي مناطق متاثر از باد را عامل خطا ميدانند. دانشكارآراسته و همکاران (1386) با تعيين دو حد آستانه سرعت باد براي سالهاي خشك و مرطوب در چاهنيمهي سيستان نتيجه گرفتند كه ضريب دالتون در سرعتهاي بيش از آستانه مستقل از باد است. آنان به ارجح بودن جايگزيني تابع خطي يا غيرخطي باد به جاي سرعت باد اشاره داشتهاند.

دانشکارآراسته و همکاران (1383) تبخير از مخزن چاهنيمه در زاهدان را به روش بيلان حجمي مخزن با لحاظ اثر واحه برآورد نمودند. آنان نتيجه گرفتند که اکثر روشها در ماههاي فاقد اثر واحه برآوردهاي مناسبي دارند، ليکن در ماههاي داراي اثر واحه بايد سهم واحه در تبخير لحاظ گردد.

از آنجايي که پارامتر تبخير تابعي از فاکتورهاي محيطي است، بنابراين تغييرات مکاني تبخير در مقياس مورد مطالعه حائز اهميت است. اصولاً چنين خصوصيت محيطي را متغيرهاي ناحيهاي مينامند که اساس تئوري ژئواستاتيستيک را تشکيل ميدهد. کاربرد تکنيک زمين آمار در تبخيرسنجي با تاکيد بر توصيفهاي کمي تنوع مکاني و ويژگيهاي تبخير، موجب بهبود دقت تخمين مقادير تبخير براي درونيابي دادهها و نقشهسازي ميگردد. بنابراين از مجموع ابزارهاي ارائه شده در تئوري زمين آمار ميتوان به منظور تهيه نقشه پراکنش جغرافيايي تبخير بهره جست (ايساک و سريواستاوا 1989).

با توجه به شرايط اقليمي خشک و نيمهخشک ايران و كمبود منابع آب، تبخير عامل مهمي در برنامهريزي و مديريت منابع آب است که به دليل عدم اندازهگيري در برخي مناطق و فصول سرد سال، برآورد آن ضروري بهنظر ميرسد. هدف از پژوهش حاضر، برآورد و ارزيابي تبخير به عنوان کميتي هيدرولوژيکي در اقليمهاي متفاوت حاکم بر کشور ايران بود. در اين ارتباط، تبخير از مدلهاي مختلف برآورد و نتايج آنها با دادههاي مشاهداتي تشت تبخير کلاس A مقايسه و واسنجي شد. همچنين هدف ديگر اين پژوهش، پهنهبندي تبخير برآوردي از مدل پيشنهادي و مقايسه آن با پهنهبندي تبخير واقعي بود.

مواد و روشها

مشخصات منطقه و دادههاي مورد استفاده

کشور ايران با وسعتي معادل1648000 کيلومترمربع به عنوان کشوري با اقليم خشک و نيمهخشک از سطوح تبخيري و مقدار تبخير بالايي برخوردار است. تبخير آب بر محدود شدن کميت و کيفيت منابع آب تاثير دارد. پارامتر تبخير از مدلهاي مختلف انتقال جرم و تجربي برآورد و با مقادير تشت تبخير کلاس A مقايسه شد.

شکل 1 موقعيت 61 ايستگاه هواشناسي و تبخيرسنجي را که دادههاي آنها در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، نشان ميدهد.

شکل1- موقعيت ايستگاهها در سطح کشور ايران

بهطور کلي براي بررسي و مطالعه دقيق وضعيت پارامترهاي اقليمي در يک منطقه و تحليل شرايط آن، شبکه کامل و متراکمي از ايستگاههاي هواشناسي با حداقل طول دوره آماري 30 سال نياز است. گرچه افزايش طول دورهي زماني دادهها و تعداد ايستگاهها موجب افزايش دقت محاسبات ميگردد، اما شمار ايستگاههاي داراي دادههاي اندازهگيري شدهي تبخير طولاني مدت در سطح كشور (ايران) 61 ايستگاه بود. لذا انتخاب ايستگاهها با رعايت دوره 30 ساله دادههاي هواشناسي، پراکنش در اقليمهاي مختلف کشور بر مبناي طبقهبندي يونسکو و دسترسي به مقادير تبخير از تشت  کلاس A جهت مقايسه با مقادير برآورد شده بود. اين طبقهبندي به دليل استفاده از عامل تبخير تعرق به جاي دما و اهميت تابش و تقاضا براي مصرف آب از اهمیت بالايي برخوردار است (غفاري و همکاران1383).

بدين ترتيب از داده ايستگاههايي که علاوه بر پارامترهاي هواشناسي، مقادير تبخير از تشت کلاس A هم اندازهگيري و ثبت شده بود استفاده گرديد. دادههاي هواشناسي شامل ميانگين ماهانهي دماي هوا، (درجه سانتيگراد)، ميانگين ماهانهي رطوبت نسبي (درصد)، ميانگين ماهانه سرعت باد (متر بر ثانيه) و ساعات آفتابي (ساعت) ميباشد. بعد از تعيين ايستگاهها و نوع دادهها، آزمون همگني دادهها به روش غيرگرافيکي (آزمون توالي) براي اطمينان از کيفيت دادهها و همچنين همگن بودن سري دادههاي ثبتي انجام شد. بازسازي نواقص محدود آماري از روش همبستگي بين ايستگاهها در محيط نرمافزار SPSS انجام و آمار ايستگاههاي ناقص براساس آمار ايستگاه داراي بالاترين ضريب همبستگي تکميل گرديد (بانژاد و همکاران 1385).

نام ايستگاهها، نوع اقليم حاكم بر ايستگاهها (طبقهبندي يونسكو) و ميانگين دادههاي هواشناسي در جدول 1 ارائه گرديدهاست.

روشهاي برآورد تبخير

در اين تحقيق، ابتدا مقدار تبخير در هريک از ايستگاهها از روابط تجربي و نظري تعيين شد. مبناي محاسبه تبخير در تمامي ايستگاهها مدلهاي ايوانف، استفنز استوارت، دفتر عمران آمريکا، تيجوميروف، ماير، شاهتين، مارسيانو، هفنر و پنمن بود. منبع مربوط به هر روش، دادههای مورد نیاز و معادله هر روش در جدول 2 ارایه شده است. روابط اشاره شده از سادگي، سهولت دسترسي به اطلاعات هواشناسي و تنوع در وروديهاي مورد نياز برخوردارند.

جدول 1- ميانگين ماهانه پارامترهاي 30 ساله هواشناسي و تبخير از تشت در خلال سالهاي 1992-2000

| (mmd-1)تبخير از تشت | (mmd-1)بارندگي | **تابش خورشيدي(لانگلي) | رطوبت نسبي(%) | (ms-1)سرعت باد | )ºC( دماي هوا | ‍*نوع اقيلم | نام ايستگاه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72/14 | 78/0 | 94/423 | 11/36 | 93/2 | 66/31 | A-M††††† | آبادان |
| 13/7 | 68/0 | 13/377 | 12/36 | 02/2 | 83/13 | A-C††† | آباده |
| 75/3 | 65/2 | 93/328 | 63/50 | 01/2 | 24/8 | A-C | آبعلي |
| 54/12 | 05/1 | 28/428 | 31/34 | 83/2 | 79/31 | A-M | اهواز |
| 09/8 | 94/0 | 01/402 | 00/38 | 27/1 | 61/19 | SA-K†† | اراک |
| 25/5 | 85/0 | 87/394 | 01/70 | 77/1 | 22/14 | SA-K | اردبيل |
| 34/2 | 41/2 | 1/309 | 41/80 | 23/2 | 58/17 | H-C†††††† | بابلسر |
| 25/9 | 32/0 | 0/380 | 92/27 | 46/2 | 28/23 | A-C | بم |
| 51/8 | 54/0 | 81/418 | 25/64 | 86/2 | 78/30 | A-M | بندرعباس |
| 23/3 | 11/5 | 52/313 | 70/81 | 04/2 | 67/20 | PH-C† | بندرانزلي |
| 59/6 | 42/0 | 81/374 | 93/65 | 16/3 | 75/26 | A-M | بندرلنگه |
| 38/10 | 48/0 | 39/425 | 19/29 | 15/2 | 21/21 | A-C | بيرجند |
| 66/7 | 73/0 | 54/379 | 73/53 | 70/2 | 21/18 | SA-K | بجنورد |
| 47/7 | 78/0 | 82/425 | 03/62 | 38/2 | 68/22 | A-M | بوشهر |
| 59/6 | 5/0 | 26/376 | 88/75 | 56/3 | 14/26 | A-M | چابهار |
| 78/4 | 72/0 | 49/323 | 01/43 | 86/1 | 10/18 | A-C | دوشن تپه |
| 98/7 | 33/0 | 75/426 | 11/33 | 52/1 | 45/21 | A-C | اصفهان |
| 55/7 | 81/0 | 77/384 | 54/43 | 22/1 | 70/18 | A-C | فسا |
| 91/5 | 44/0 | 23/377 | 99/39 | 51/2 | 15/17 | A-C | فردوس |
| 57/2 | 98/1 | 58/268 | 73/79 | 50/1 | 82/16 | SA-C†††† | قائم شهر |
| 16/5 | 86/0 | 52/337 | 48/53 | 42/1 | 97/13 | SA-K | قزوين |
| 85/3 | 82/0 | 11/316 | 35/56 | 62/1 | 72/12 | SA-K | قوچان |
| 48/3 | 63/1 | 77/257 | 54/71 | 80/0 | 59/17 | SA-C | گرگان |
| 40/7 | 92/0 | 84/415 | 54/30 | 45/2 | 63/22 | SA-C | همدان(نوژه) |
| 05/8 | 73/1 | 01/308 | 71/54 | 36/2 | 87/14 | A-C | ايلام |
| 53/6 | 5/0 | 99/424 | 35/27 | 80/2 | 56/20 | A-C | جلفا |
| 5/9 | 42/0 | 31/403 | 51/35 | 44/2 | 62/20 | SA-C | کرمان |
| 33/8 | 26/1 | 64/360 | 31/48 | 85/1 | 45/16 | SA-C | کرمانشاه |
| 75/5 | 4/1 | 89/380 | 70/53 | 04/1 | 94/17 | SA-K | خرم آباد |
| 48/5 | 8/0 | 77/328 | 58/52 | 68/1 | 56/13 | SA-K | خوي |
| 30/4 | 13/1 | 27/319 | 39/49 | 96/1 | 84/12 | SA-K | مهاباد |
| 09/6 | 93/0 | 85/402 | 13/47 | 19/3 | 34/20 | SA-C | مراغه |
| 66/7 | 7/0 | 43/348 | 17/42 | 79/1 | 43/25 | A-M | مشهد |
| 63/8 | 3/1 | 42/382 | 16/54 | 37/1 | 67/24 | A-M | مسجدسليمان |
| 94/6 | 61/0 | 81/339 | 10/50 | 07/1 | 08/14 | A-C | ميناب |
| 72/5 | 66/0 | 43/393 | 55/54 | 80/1 | 10/17 | SA-K | نيشابور |
| 67/2 | 51/3 | 66/256 | 13/83 | 65/1 | 12/16 | PH-C | نوشهر |
| 62/5 | 94/0 | 65/393 | 27/51 | 15/2 | 28/17 | SA-K | اروميه |
| 92/3 | 73/0 | 78/277 | 83/71 | 62/1 | 07/15 | SA-C | پارسابادمغان |
| 72/7 | 4/0 | 71/348 | 06/43 | 93/1 | 81/17 | A-C | قم |
| 61/2 | 29/3 | 44/243 | 63/82 | 84/1 | 14/16 | PH-C | رامسر |
| 60/2 | 7/3 | 08/295 | 76/80 | 95/0 | 44/20 | PH-C | رشت |
| 61/5 | 51/0 | 19/337 | 81/41 | 65/2 | 28/18 | A-C | سبزوار |
| 60/4 | 39/1 | 23/325 | 58/56 | 01/2 | 28/10 | SA-K | سقز |
| 08/8 | 28/1 | 26/401 | 91/40 | 44/2 | 40/19 | SA-K | سنندج |
| 99/5 | 49/0 | 26/332 | 45/49 | 35/2 | 75/17 | A-C | سرخس |
| 56/9 | 38/0 | 32/393 | 31/35 | 09/1 | 33/24 | A-C | سمنان |

ادامه جدول 1

| 16/8 | 86/0 | 91/345 | 07/50 | 07/1 | 45/11 | SA-K | شهرکرد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91/4 | 42/0 | 89/338 | 44/45 | 16/1 | 99/14 | A-C | شاهرود |
| 05/10 | 94/0 | 70/432 | 49/30 | 35/2 | 78/23 | SA-C | شيراز |
| -83/6 | 41/0 | 10/381 | 33/39 | 50/2 | 95/16 | A-C | سيرجان |
| 01/8 | 23/0 | 01/380 | 02/32 | 65/1 | 39/22 | A-C | طبس |
| 57/8 | 8/0 | 09/389 | 04/43 | 75/3 | 48/19 | SA-K | تبريز |
| 86/10 | 63/0 | 70/402 | 54/39 | 56/2 | 78/23 | A-C | تهران مهرآباد |
| 78/5 | 76/0 | 29/343 | 04/48 | 23/2 | 83/13 | A-C | تربت حيدريه |
| 89/6 | 96/0 | 29/344 | 43/48 | 88/3 | 36/15 | A-C | تربت جام |
| 30/8 | 25/2 | 80/424 | 81/32 | 97/0 | 36/20 | SA-C | ياسوج |
| 58/11 | 17/0 | 37/433 | 71/22 | 04/3 | 04/25 | A-C | يزد |
| 88/10 | 26/0 | 64/441 | 21/24 | 21/3 | 18/23 | A-C | زاهدان |
| 09/7 | 89/0 | 41/399 | 68/47 | 22/3 | 39/16 | SA-K | زنجان |
| 12/13 | 17/0 | 46/356 | 17/42 | 74/5 | 10/22 | A-C | زابل |

ماخذ غفاري و همکاران (1383)		** کالري بر سانتيمتر مربع در روز، ماخذ مدل آنگستروم (عليزاده، 1383)

† خيلي مرطوب سرد			†††† نيمه خشک خنک

††نيمه خشک سرد			††††† خشک معتدل

††† خشک سرد		   	                †††††† مرطوب سرد

جدول 2- دستهبندي روابط استفاده شده براساس دادههاي ورودي

| منبع | نام روش | نياز اطلاعاتي | معادله تبخير |
| --- | --- | --- | --- |
| حيدرپور (1370) | Tichomirov | Tair, RH, U10)m.s-1) | E=(es−ea)(15+3uz) |
| عليزاده (1383) | Mayer | Tair, RH, U2 | E=0.5(1+uz16)(es−ea) |
| عليزاده (1383) | Hefner | Tair, RH, U2 | E=0.028uz(es−ea) |
| عليزاده (1383) | Shahthin | Tair, RH, U2 | E=(0.116+0.017uz)(es−ea) |
| عليزاده (1383) | Marciano | Tair, RH, U2 | E=0.03uz(es−ea) |
| عليزاده (1383) | Penman | Tair, RH, U2(mail.d-1) | E=0.35(es−ea)(0.5+uz100) |
| اسلاواو و موتوا ( 2004) | Ivanov | Tair, RH | E=0.0018(Tair+25)2(100−RH) |
| کيسي ( 2006) | Stephens-Stewart (SS) | Tair, Rs | E=Rs(0.23+0.012Tair) |
| عليزاده (1383) | USBR | Tair | E=0.833(4.57Tair+43.3) |

E تبخير (mmd-1)، Rs تابش خورشیدی (Langly)، uz سرعت باد در ارتفاع z (km.h-1)، es فشار بخار اشباع  (mm-Hg)، ea فشار بخار واقعي (mm-Hg)، Tair ميانگين ماهانه دماي هوا (c °) و RH ميانگين ماهانه رطوبت نسبي (%)

با تعريف روابط جدول (2) و مبنا قرار دادن مقادير پارامترهاي هواشناسي (Tair, RH, U, Rs) هر ايستگاه، مقدار تبخير محاسبه شد.

از آنجايي که يکي از اهداف اين تحقيق ارزيابي روابط برآورد تبخير بود، لذا تبخير اندازهگيري شده تشتک تبخير کلاس A با مقادیر برآوردی از هر روش مقایسه شدند. براي ارزيابي دقت برآورد تبخير، 
محکهای آماري زير محاسبه گرديد.

ME=maxEi−Eii=1n			        [1]

RRMSE=1E1ni=1nEi−Ei20.5	        [2]

EF=i=1nEi−E2−i=1nEi−Ei2i=1nEi−E2 	         [3]

CRM=i=1nEi−i=1nEii=1nEi			         [4]

پارامتر ME حداكثر خطا، RRMSE نسبت ميانگين مجذور مربعات خطا، EF فاكتور راندمان، CRM ضريب باقيمانده جرم، Ei مقدار تبخير اندازهگيري (ميليمتر در روز)، Ei مقدار تبخير برآوردي (ميليمتر در روز)، E متوسط تبخير اندازهگيري (ميليمتر در روز) و n تعداد کل دادهها است (نوشادي و همکاران 1382).

مقدار پارامتر آماري CRM ميزان کم يا زياد برآورد کردن مدل را تعيين ميکند. اگر مقدار CRM منفي باشد يعني مدل پيشنهادي مقادير تبخير را از مقادير مورد انتظار بيشتر برآورد کرده است. مقدار مثبت اين پارامتر نشان از برآورد کم تبخير نسبت به مقادير مورد انتظار است. پارامتر EF براي تعيين دقت دادههاي شبيهسازي شده بهکار ميرود. حداکثر مقدار آن يک است که زماني حاصل ميشود که دادههاي شبيهسازي و مشاهداتي با هم يکسان باشند. در شرايطي که اختلاف EF با ضريب تعيين (R2) کم باشد، CRM نيز کم است. پارامتر RRMSE مقادير خطا را نسبت به مقدار مطلوب صفر نشان ميدهد و مشخص مينمايد که به چه مقداري خطا در فضاي مطالعاتي وجود دارد. ضريب تعيين هم نشاندهنده ميزان ارتباط مقادير برآوردي با مقادير اندازهگيري است که هر چه مقدار آن بالاتر باشد، اين ارتباط نزديکتر است و اختلاف مقدار برآورد شده با مقدار اندازهگيري شده کمتر است.

ارزيابي روشهاي پهنهبندي تبخير

بعد از انتخاب مناسبترين روش برآورد تبخير، براي پهنهبندي آن از دو روش تحليلي کريجينگ ساده و معمولي استفاده شد. روش کريجينگ برپايه همبستگي مکاني مشاهدات در قالب ايجاد يک مدل رياضي بهنام واريوگرام استوار است که به کمک آن مقدار تبخير در نقاط فاقد نمونهبرداري تخمين زده ميشود. بدين منظور کريجينگ به هر يک از مقادير مشاهدات به نسبت فاصله مکاني نقاط مشاهداتي، وزن آماري نسبت ميدهد تا ضمن نااريب شدن ترکيب خطي آنها واريانس تخمين حداقل گردد. براي نااريب شدن تخمين بايستي مجموع وزنهاي آماري در قالب حل دستگاه i=1Nhλi=1 و براي حداقل شدن واريانس تخمين بايستي معادله زير حل شود.

δk2=i=1nλiγxi,x0+μ                               [5]

که در آن δk2 واريانس کريجينگ، i فاکتور وزن آماري،  واريوگرام تجربي،  ضريب لاگرانژ و n شماره مشاهدات در همسايگي نقطه مورد تخمين است.

به منظور تشريح پيوستگي مكاني متغيرها، واريوگرام داده ها در محيط نرم افزاري Arcview ترسيم شد. در ترسيم واريوگرامها از مدلهاي دايرهاي، كروي، نمايي و گوسين استفاده شد.

شرط استفاده از روش کريجينگ آن است که متغير مورد نظر (تبخير) داراي توزيع نرمال باشد (حبشي و همکاران 1386) که براي اين منظور دادههاي مشاهداتي از آزمون آماري کلموگروف-اسميرنوف نرمال شدند.

نقشه نهايي براساس پهنههاي همتبخير در پنج کلاس تبخيري ايجاد گرديد. براي انتخاب روش مناسب درونيابي جهت تهيهي نقشهي تغييرات تبخير ايران از روش ارزيابي متقابل استفاده شد. در اين روش يک نقطه بهطور موقت حذف شده و مقدار آن با استفاده از روش ميانيابي براي آن نقطه، برآورد ميگردد. سپس مقدار آن حذف شده به جاي خود برگردانده و اين برآورد براي ساير نقاط بهگونهي مجزا صورن ميگيرد. اين كار براي هر يک از نقاط مشاهدهاي تكرار ميشود به گونهاي که در آخر به تعداد نقاط مشاهدهاي نقاط برآورد وجود خواهد داشت. (گوارترز 1998 و ساتيو و همکاران 2008).

ارزيابي مدلهاي مختلف برآورد تبخير

صحت مقادير برآوردي با محاسبه ضريب تعيين بين دادهها (R2)، ميانگين مطلق خطا (MAE) و ميانگين اريبي خطا (MBE) براساس روابط زير ارزيابي شد (تاني و همکاران 2008). پارامترهاي مذکور بيانگر اطلاعاتي در مورد توانايي برآورد مدل پيشنهادي ميباشد. ارزيابي عملکرد مدل براساس کمترين مقدار معيار MAE وMBE، بيشترين ضريب تعيين است.

MAE=1nx=1n|E(x)−E(x)|                           [6]

MBE=1nx=1nE(x)−E(x)                         [7]

که در آن (x)E مقدار برآورد تبخير در نقطه x، E(x) مقدار تبخير مشاهدهاي در نقطه x و n تعداد نمونهها ميباشد.

نتايج و بحث

براساس جدول 1، ميانگين روزانه تبخير از تشت کلاس A 97/6 ميليمتر و ميانگين روزانه بارش در ايران 06/1 ميليمتر است. مقايسه مقادير تبخير و بارش روزانه نشان ميدهد که مقدار تبخير بسيار بيشتر از بارندگي است. به همين دليل سعي شد با انتخاب 61 ايستگاه داراي دادههاي تبخير و پراکنش در اقاليم متفاوت اهميت تبخير نشان داده شود.

مقايسه ميانگين تبخير هر ايستگاه در جدول 1 نشان ميدهد در بين کليه ايستگاهها، حداکثر تبخير به آبادان (72/14) با اقليم خشک معتدل، در جنوب ايران و حداقل تبخير به بابلسر (34/2) با اقليم خيلي مرطوب سرد در شمال ايران تعلق دارد (غفاري و همکاران 1383).

مقدار تبخير براساس روشهاي مندرج در جدول 2 براي هر ايستگاه محاسبه گرديد. براي اين منظور از اطلاعات هواشناسي ماهانه هر ايستگاه استفاده شد. پس از محاسبه مقدار تبخير در هر ايستگاه پارامترهاي آماري از روابط 1 تا 4 محاسبه شد. روش مناسب براي محاسبه تبخير هر ايستگاه در جدول 3 ارائه شده است. انتخاب روش مناسب براساس کسب کمترين مقادير پارامترهاي آماري و بالاترين ضريب همبستگي براي هر روش در مقايسه با مقادير تبخير اندازهگيري از تشت تبخير است. نتايج حاصل از محاسبه پارامترهاي آماري (جدول 3) نشان داد که بيشترين فراواني در روش ايوانف با پوشش حدود 56 درصد ايستگاهها و کمترين آن در روش مارسيانو با پوشش 6/1 درصد ايستگاهها بود. لذا روش ايوانف روشي مناسب براي اقليم خشک و نيمهخشک ايران است که اين يافته با نتايج حيدرپور (1370) مطابقت دارد. بررسيها نشان داد در اکثر روشها همبستگي مناسبي بين دادههاي هواشناسي و متغير تبخير حاصل شد. همبستگي بين متغيرهاي تشعشع، رطوبت نسبي و دما با تبخير در سطح 95 درصد معنيدار و معادل 79/0، 76/0- و 68/0 بود. از آنجايي که اندازهگيري دما نسبت به اندازهگيري تشعشع سادهتر و با خطاي کمتري همراه است به نظر ميرسد انتخاب دما مناسب باشد. زيرا تشعشع مورد نياز در معادلات برآورد تبخير، تابش خورشيدي (Rs) است که در بيشتر موارد به علت عدم اندازهگيري، مقدار آن تخمين زده ميشود (بيات و ميرلطفي 1388). اندازهگيري پارامتر باد نيز طبق توصيههاي مورتون (1983)، دانشکارآراسته و همکاران (1386) و سعادتخواه و همکاران (1380) بايستي با تابع باد جايگزين شود. لذا استفاده از مقادير عددي باد در اين مطالعه ميتواند يکي از منابع خطا تلقي گردد.

همانگونه که در جدول 3 مشاهده ميشود، ضريب تعيين (R2) تقريبا براي تمامي ايستگاهها نشان از همبستگي خوب نتايج مدلهاي مختلف با مقادير تبخير اندازهگيري شده دارد. بالا بودن EF و نزديکي آن به R2 حاکي ازکارآيي مدلهاي پيشنهادي است. مقادير RRMSE کليه روشهاي تخمين تبخير در 61 ايستگاه مورد مطالعه در شکل 2 نشان داده شده است.

جدول 3- نتايج حاصل از شاخصهاي آماري ارزيابي کارآيي روشهاي تجربي

| نام ايستگاه | روش برگزيده | R2 | ME(mmd-1) | RRMSE | EF | CRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آبادان | Ivanov | 92/0 | 46/6 | 20/0 | 70/0 | 15/0 |
| آباده | Ivanov | 65/0 | 59/12 | 45/0 | 61/0 | 11/0 |
| آبعلي | Ivanov | 76/0 | 84/8 | 51/0 | 74/0 | 05/0- |
| اهواز | Ivanov | 89/0 | 47/3 | 14/0 | 87/0 | 03/0- |
| اراک | Ivanov | 90/0 | 39/2 | 13/0 | 88/0 | 04/0 |
| اردبيل | SS | 79/0 | 08/2 | 17/0 | 73/0 | 08/0 |
| بابلسر | Mayer | 94/0 | 79/0 | 17/0 | 92/0 | -06/0- |
| بم | Ivanov | 80/0 | 56/10 | 28/0 | 72/0 | 15/0- |
| بندرعباس | SS | 79/0 | 13/2 | 10/0 | 78/0 | 03/0 |
| بندرانزلي | Mayer | 73/0 | 55/2 | 31/0 | 54/0 | 20/0 |
| بندرلنگه | SS | 53/0 | 81/8 | 29/0 | 48/0 | 07/0- |
| بيرجند | Ivanov | 78/0 | 78/4 | 20/0 | 68/0 | 11/0 |
| بجنورد | Mayer | 95/0 | 63/2 | 16/0 | 85/0 | 11/0 |
| بوشهر | SS | 86/0 | 83/1 | 12/0 | 82/0 | 05/0 |
| چابهار | SS | 51/0 | 11/9 | 37/0 | 13/0 | 03/0- |
| دوشن تپه | SS | 94/0 | 44/3 | 21/0 | 94/0 | 09/0- |
| اصفهان | SS | 93/0 | 50/3 | 17/0 | 78/0 | 12/0 |
| فسا | Mayer | 88/0 | 35/8 | 26/0 | 88/0 | 02/0 |
| فردوس | Ivanov | 92/0 | 75/6 | 31/0 | 84/0 | 20/- |
| قائم شهر | Mayer | 80/0 | 34/2 | 33/0 | 68/0 | 17/0 |
| قزوين | Ivanov | 31/0 | 00/19 | 72/0 | 29/0 | 07/0 |
| قوچان | Mirov | 32/0 | 21/3 | 27/0 | 91/0 | 08/0- |
| گرگان | Ivanov | 88/0 | 75/2 | 28/0 | 81/0 | 06/0 |
| همدان(نوژه) | Ivanov | 86/0 | 09/3 | 20/0 | 74/0 | 16/0 |
| ايلام | SS | 86/0 | 90/4 | 23/0 | 69/0 | 13/0 |
| جلفا | Tichomirov | 82/0 | 47/10 | 43/0 | 80/0 | 01/0 |
| کرمان | Ivanov | 93/0 | 15/2 | 10/0 | 92/0 | 03/0 |
| کرمانشاه | Ivanov | 85/0 | 81/3 | 17/0 | 84/0 | 02/0- |
| خرم آباد | Ivanov | 82/0 | 32/9 | 39/0 | 77/0 | 07/0- |
| خوي | SS | 87/0 | 08/2 | 17/0 | 85/0 | 05/0- |
| مهاباد | Ivanov | 49/0 | 53/18 | 64/0 | 46/0 | 12/0- |
| مراغه | Tichomirov | 60/0 | 48/29 | 62/0 | 59/0 | 09/0 |

ادامه جدول 3

| مشهد | Ivanov | 92/0 | 64/2 | 17/0 | 86/0 | 10/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسجدسليمان | Ivanov | 96/0 | 06/6 | 23/0 | 88/0 | 17/0- |
| ميناب | Ivanov | 75/0 | 98/10 | 30/0 | 71/0 | 01/0 |
| نيشابور | Mayer | 92/0 | 96/3 | 28/0 | 89/0 | 11/0 |
| نوشهر | USBR | 78/0 | 17/3 | 39/0 | 54/0 | 20/0- |
| اروميه | Tichomirov | 86/0 | 63/2 | 16/0 | 86/0 | 04/0 |
| پارسابادمغان | SS | 87/0 | 20/5 | 42/0 | 79/0 | 05/0- |
| قم | Ivanov | 72/0 | 16/18 | 54/0 | 68/0 | 08/0 |
| رامسر | USBR | 77/0 | 12/3 | 44/0 | 51/0 | 23/0- |
| رشت | Ivanov | 87/0 | 09/1 | 19/0 | 80/0 | 07/0 |
| سبزوار | Ivanov | 89/0 | 45/9 | 42/0 | 76/0 | 31/0- |
| سقز | Mayer | 88/0 | 30/4 | 36/0 | 85/0 | 11/0 |
| سنندج | Ivanov | 94/0 | 85/2 | 13/0 | 90/0 | 08/0 |
| سرخس | Ivanov | 94/0 | 62/5 | 30/0 | 89/0 | 05/0- |
| سمنان | Ivanov | 85/0 | 20/3 | 15/0 | 84/0 | 02/0- |
| شهرکرد | Ivanov | 88/0 | 51/4 | 40/0 | 77/0 | 12/0 |
| شاهرود | Ivanov | 94/0 | 37/4 | 29/0 | 23/0 | 18/0- |
| شيراز | Ivanov | 94/0 | 69/1 | 08/0 | 94/0 | 01/0- |
| سيرجان | Ivanov | 90/0 | 36/6 | 31/0 | 84/0 | 02/0- |
| طبس | Ivanov | 92/0 | 83/9 | 33/0 | 80/0 | 25/0- |
| تبريز | Ivanov | 92/0 | 79/3 | 22/0 | 44/0 | 19/0 |
| تهران مهرآباد | Tichomirov | 86/0 | 25/4 | 18/0 | 77/0 | 01/0- |
| تربتحيدريه | Tichomirov | 86/0 | 32/11 | 34/0 | 85/0 | 07/0- |
| تربتجام | Ivanov | 95/0 | 30/6 | 38/0 | 79/0 | 17/0 |
| ياسوج | Ivanov | 89/0 | 66/2 | 14/0 | 87/0 | 04/0- |
| يزد | Ivanov | 92/0 | 25/2 | 10/0 | 92/0 | 02/0- |
| زاهدان | Ivanov | 86/0 | 78/2 | 11/0 | 85/0 | 02/0 |
| زنجان | Mirov | 87/0 | 87/2 | 17/0 | 79/0 | 07/0 |
| زابل | Marciano | 92/0 | 30/10 | 30/0 | 82/0 | 13/0 |

RRMSE حاصل از تخمين تبخير با رابطه ايوانف در نقاط مورد بررسي داراي کمترين مقدار نسبت به ساير روشها ميباشد.

شکل 2 نشان ميدهد رابطه هفنر بيشترين خطا را در بين تمامي روشها دارد و در هيچيک از ايستگاهها روشي مناسب نبود. نامناسب بودن رابطه هفنر از سوي ويندهام و استال (1967) نيز تاييد شده است. رابطه مارسيانو، رابطه شاهتين و USBR به دليل بزرگي و يکساني RRMSE رفتاري مشابه با هفنر را دارند. رابطه مارسيانو تنها در ايستگاه زابل رابطهاي مناسب بود که با توجه به مطالعات مقدمنيا و همکاران (2009) در منطقه زابل ميتوان به نتايج تحقيق حاضر اطمينان نمود.

شکل2- نمودار تغييرات RRMSE روابط برآورد تبخير در کليه ايستگاهها

در جدول 4 مقادير پارامترهاي آماري MAE و MBE حاصل از مدلهاي مختلف ميانيابي آمده است که در حالت ايدهال بايد مساوي صفر باشد. مقادير مثبت و منفي به ترتيب فرابرآورد يا کم برآورد از مقدار واقعي است (واکرناگل 2003). در اين جدول معيار MAE دقت روش و مقدار متوسط خطا است كه هرچه به صفر نزديكتر باشد، بهتر است. MBE
نشانگر ميانگين اختلاف مقدار برآوردي از مقدار مشاهده است و هر چه كمتر باشد بهتر است (الکساندر و بالاک 1999). بررسي معيارهاي ارائه شده در جدول 4 نشان ميدهد روش کريجينگ معمولي با مدل دايرهاي در مقايسه با ساير روشها مناسبترين روش ميانيابي تبخير ميباشد.

با توجه به اين که مناسبترين روش پهنهبندي تبخير، روش کريجينگ معمولي با مدل دايرهاي و روش ايوانف ميباشد، لذا نقشههاي پهنهبندي تبخير در مقياس زماني ماهانه در پنج دستهي تبخيري در شکل 3 ارائه شده است و در جدول 5  نيز مساحتهاي تحت پوشش در هر دسته تبخيري ارائه شده است.

جدول 4- نتايج ارزيابي روشهاي درونيابي تبخير

| روش | مدل-تابع | MBE (mmd-1) | MAE (mmd-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| کريجينگ معمولی | دايرهاي | 54/1 | 01/0 |
|  | کروي | 545/1 | 01/0 |
|  | نمائي | 56/1 | 001/0- |
|  | گوسين | 58/1 | 02/0 |
| کريجينگ ساده | دايرهاي | 55/1 | 10/0- |
|  | کروي | 55/1 | 10/0- |
|  | نمائي | 54/1 | 15/0- |
|  | گوسين | 58/1 | 11/0- |

شکل 3 تصوير کلی از تبخیر پتانسيل مناطق مختلف ايران را نشان ميدهد. براساس شکل 3 تنها در بخش کوچکي از کشور  تبخير بين 85/1 تا 4 ميليمتر در روز است. به عبارت ديگر بيش از 99 درصد از کشور از پتانسيل بالاي تبخير برخوردار است. به نظر

04/4-85/1

61/10-42/8

81/12-61/10

23/6-04/4

42/8-23/6

1000  500       250    0

تبخیر (میلیمتر بر روز)

شکل 3- تغييرات مکاني تبخير از تشت با روش زمين آمار و تخمينگر کريجينگ معمولي

جدول 5- مقايسه پهنههاي تبخير واقعي و برآوردي از ايوانف

| گروه بندی تبخير | مساحت تبخير واقعي (درصد) | مساحت ايوانف (درصد) |
| --- | --- | --- |
| 85/1 – 04/4 | 67/0 | 57/3 |
| 04/4 – 23/6 | 09/19 | 53/20 |
| 23/6 – 42/8 | 41/42 | 6/41 |
| 42/8 – 61/10 | 79/34 | 26/32 |
| 61/10 – 81/12 | 04/3 | 04/2 |

ميرسد در مناطق شرقي فرآيند باد و در مناطق مرکزي وجود اراضي کويري عامل ایجاد تبخير بالا باشند. قرارگرفتن درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب کشور در افزايش رطوبت نسبي هوا و کاهش نسبي تبخير نقش عمدهاي دارند. با مبنا قرار دادن روش کريجينگ معمولي نتايج پهنهبندي تبخير حاصل از روش ايوانف و مقادير واقعي در جدول 5 آورده شده است. اين جدول نشان ميدهد که اختلاف روش ايوانف در سطح وسيعي از مناطق مختلف اقليمي ايران با پهنهبندي تبخير واقعي ناچيز است. اختلاف ايوانف با روش کريجينگ را ميتوان بيشتر محدود به مناطق با تبخير حداقل و حداکثر دانست.

نتيجهگيري

در مقاله حاضر روابط مختلف برآرود تبخير از سطوح آزاد آب بررسي شدند. در اين تبخير مطالعه، تبخير در 61 ايستگاه هواشناسي به کمک روشهاي تجربي برآورد گرديد. روش ايوانف درمقايسه با ساير روشهای برآورد تبخير داراي خطاي کمتري بوده و در برآورد تبخير قابل توصيه در مناطق مختلف ايران است. در توصيف مکاني تغييرات تبخير در سطح ايران از بين روشهاي پهنهبندي، روش کريجينگ معمولي با مدل دايرهاي روشي مناسب براي ميانيابي تبخير در نقاط فاقد اندازهگيري ميباشد. نتايج پهنهبندي تبخير مويد بالا بودن پتانسيل تبخير در بيش از 99 درصد از سطح کشور بوده و تنها در بخش کوچکي تبخير بين 85/1 تا 4 ميليمتر در روز است.

منابع مورد استفاده

بانژاد ح، زارع ابيانه ح، نظريفر ه و سبزيپرور ع ا، 1385. بکارگيري شاخص استاندارد بارش (SPI) با روشهاي زمين

آماري در تحليل خشکساليهاي هواشناسي استان همدان. پژوهش کشاورزي (آب و خاک و گياه در کشاورزي). 
شماره  6  صفحههای 61-73.

بيات ک و ميرلطيفي س م، 1388. تخمين تابش کل خورشيدي با استفاده از مدلهاي رگرسيوني و شبکههاي عصبي مصنوعي. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي،  جلد شانزدهم، شماره سوم صفحههای 270-280.

بینام، مطالعات تبخيرسنجي مخزن چاه نيمه، 1381.  مرکز مطالعات آب و محيط زيست، دانشگاه صنعتي شريف.

حبشي ه، حسيني س ح، محمدي ج و رحماني ر، 1386. کاربرد تکنيک زمينآمار در مطالعات خاکهاي مناطق جنگلي. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي،  جلد چهاردهم، شماره يکم صفحههای  18-27.

حيدرپور ج، 1370. (ترجمه). مهندسي آب. مرکز نشر دانشگاهي تهران. چاپ اول.

خليلي ع، 1372. مطالعات آبخيزداري حوزه طالقان. جلد دوم، هوا و اقليمشناسي، وزارت نيرو، سازمان آب منطقهاي تهران.

دانشكارآراسته پ، تجريشي م و ميرلطيفي س م، 1386. بررسي اثر سرعت وزش باد بر تبخير از سطح مخزن چاهنيمه سيستان به روش دالتوني. فصلنامهي علمي پژوهشي شريف. شماره 37. صفحههای 13-20.

دانشكارآراسته پ، تجريشي م، ميرلطيفي م و ثقفيان ب،1383. لزوم بازنگري بر مدلهاي برآورد تبخير از سطح آزاد آب در مناطق خشک د اراي اثر واحهاي منطقهاي: مطالعه موردي در مخزن چاه نيمه. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي،  شماره 5،  صفحههای  37-58.

سعادتخواه ن، سارنگ س ا، تجريشي م و ابريشمچي ا، 1380. برآورد تبخير از مخازن چاهنيمه. آب و فاضلاب،  شماره 40، صفحههای 32-12

شبان م، خواجهالدين س ج و کريمزاده ح ر، 1386. بررسي مقاومت به خشکي تعدادي از گونههي درختي و درختچهاي جهت احياء مناطق خشک و نيمهخشک. مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران،  سال اول. شماره 2.  صفحههای  58-63.

عليزاده ا، 1383. اصول هيدرولوژي کاربردي. چاپ هفدهم.انتشارات آستان قدس رضوي.

غفاري ع، قاسمي و ر و دپائو ا، 1383. پهنه‌بندي اقليم كشاورزي ايران با روش يونسكو. مجله خشكي و خشكسالي. شماره 12.

نوشادي م، امين س و ملكي ن، 1382. بررسي تغييرات غلظت آترازين در يك خاك رس سيلتي و واسنجي 
مدل PRZM-2 مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي،  سال 7. شماره 1. صفحههای 47-59.

Allexandra K and Bullock G, 1999. A comparative study of interpolation methods for mapping soil properties. Agronomy Journal 91: 2393-400.

Al-Shalan A and Salih A MA, 1987. Evapotranspiration estimation in extremely arid areas. ASCE J Irrig  Drain Eng 113: 565-574.

Brutsaert W and Parlange MB, 1998. Hydrologic cycle explains the evaporation paradox, Nature 396: 30-31.

Burn DH and Hesch NM, 2007. Trends in evaporation for the Canadian Prairies J Hydrology 
336: 61– 73

Cohen S, Ianetz A.and Stanhill G, 2002. Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel 1964–1998, Agricultural and Forest Meteorology 111: 83–91.

Goovaerts P, 1998. Geostatistical tools for characterizing the spatial variability of microbiological and physico-chemical soil properties. Biology and Fertility of Soils 27: 315-334.

Ikebuchi S, Seki M and Ohtoh A, 1988. Evaporation from Lake Biwa. J Hydrol 102: 427-449.

Irmak S, Haman D and Jones JW, 2002. Evaluation of class A pan coefficients for estimating reference evapotranspiration in a humid location. J Irrig Drain Eng ASCE 128 (3): 153–159.

Issaks EH and Srivastava RM, 1989. An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press.

Kisi O, 2006. Daily pan evaporation modeling using a neuro-fuzzy computing technique. J Hydrology 329: 636-464.

Moghaddamnia A, Ghafari Gousheh M, Piri J, Amin S and Han D, 2009. Evaporation estimation using artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy inference system techniques. Advances in Water Resources 32(1): 89-97.

Morton FI, 1983. Operational estimates of aerial evapotranspiration and their significance to the science and practice of hydrology. J Hydrology 66: 1-76.

Saito H, Seki K and Simunek J, 2008. Geostatistical modeling of spatial variability of water retention curves, Hydrology and Earth System Sciences Discuss 5: 2491-2522.

Sene KJ, Gash JHC and McNeil DD, 1991. Evaporation from tropical lake: comparison of theory with direct measurements. J Hydrology 127: 193-217.

Slavov N and Moteva M, 2004. Relation between the reference evapotranspiration and the measured evaporation from open water surface in Bulgaria. “BALVOIS 2004”. Ohrid Macedonia CD v.

Tanny J, Cohen S, Assouline S, Lange F, Grava A, Berger D, Teltch B and Parlange MB, 2008. Evaporation from a small water reservoir: Direct measurements and estimates. J Hydrology 351: 218– 229.

Vanzyl WH, De Jager JM and Maree CJ, 1989. The relationship between daylight evaporation from short vegetation and the USWB Class A pan. Agricultural and Forest Meteorology 46: 107-118.

Wackernagel H, 2003. Multivariate geostatistics: An introduction with applications. Springer, Berlin Heidelberg and New York.

Wyndham JR and Stall JB, 1967. Lake Evaporation in Illinois. Report of investiogation 57, State of Illinois, Department of Registration and Education.

Xu CY and Singh VP, 2000. Evaluation and generalization of radiation-based methods for calculating evaporation, Hydrological Processes 14: 339-349.

Dalton law

Stephens-Stewart

Eddy correlation

Penman–Monteith–Unsworth

Penman–Brutsaert

Meyer

Advection

Run test

Ivanov

Stephens-Stewart

USBR

Tichomirov

Meyer

Shahtin

Marciano

Hefner

Penman

Maximum error

Relative root mean square error

Model efficiency

Coefficient of residual mass

Cross validation

Mean absolute error

Mean bias error

Global solar radiation

Overestimate

Underestimate