شبيه‌سازي زمان لازم براي پالايش سبز خاک‌هاي آلوده شده به کادميم و مس

بوسيله گياه مريم‌گلي

محمدرضا دلاليان1*، مهدي همايي2

تاریخ دریافت : 6/2/89     تاریخ  پذیرش: 16/5/89

1- دانش آموخته دکترا، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران

2- استاد، گروه خاکشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران

*مسئول مکاتبه:   E-mail: mdalalian@yahoo.com

چکيده

پالايش سبز يکي از روشهاي مناسب براي پالايش محيط زيست است که در آن از گياهان براي پالايش خاک از فلزات سنگين استفاده ميشود. هدف از اين پژوهش، شبيهسازي زمان پالايشسبز خاکهاي آلوده به کادميم و مس بهوسيله گياه مريم گلي بود. بدين منظور از مدلي بر مبناي رفتار خاک و گياه در برابر آلايندههاي کادميم و مس استفاده شد. براي دستيابي به دادههاي لازم براي ارزيابي مدل، خاکي با بافت لوم‌شني با غلظتهاي مختلف کادميم و مس آلوده شد. پس از پر کردن گلدانهاي 5/7 کيلوگرمي با خاکهاي آلوده، بذرهاي مريمگلي Salvia sclarea در آنها کشت گرديد. مدل‌ ارائه شده با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي واسنجي گرديد و کارايي آن‌ با ملاک‌هاي کمّي آزموده شد. نتايج نشان داد که نرخ پالايشسبز کادميم و مس به‌وسيله مريم گلي تابع مرتبه صفر از غلظت آن‌ها در خاک بود. همچنين نتايج بيانگر کارآيي بالاي مدل‌هاي پيشنهادي با همدماي برون جذبي خطي در برآورد زمان پالايشسبز کادميم و مس از خاک بود.

واژههاي کليدي: آلودگي خاک، پالايشسبز، شبيهسازي، کادميم، مس

Simulating of Phytoremediation Time of Cadmium and Copper

Spiked Soils by Salvia sclarea

MR Dalalian1* and M Homaee2

Received: 26 April 2010     Accepted: 07 August 2010

1 PhD Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran.

2 Prof., Dept. of Soil Science, Tarbiat Modares University, Iran.

*Corresponding author:  E-mail: mdalalian@yahoo.com

Abstract

Phytoremediation is one of the environmental friendly technology that uses plants to clean up soil from heavy metals contamination. The prerequisite for successful phytoremediation is the existence of hyperaccumulator plants. The objective of this study was simulation phytoremediation time of Cd and Cu-spiked soils by Salvia sclarea. A mathematical model was used based on soil and plant responses to Cd and Cu pollutants. To verify the model, an extensive experimental set up was established to obtain the needed data. Large quantity of a sandy loam soil was thoroughly mixed with Cd and Cu to obtain homogeneous concentration of these pollutants within the soil matrix. The Cd and Cu spiked soils were packed into the designated pots. Salvia sclarea seeds were germinated in the containing  7.5 Kg of Cd and Cu spiked soils. The proposed models then were calibrated using the collected data and validated quantitatively. The results indicated that phytoremediation rate of Cd and Cu by Salvia s. is zero-order function for Cd and Cu concentration in soil. The results also indicated that the proposed model with linear adsorption isotherm can reasonably predict the time needed for the remediation of soil Cd and Cu.

Keywords: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Phytoremediation, Simulation, Soil pollution

مقدمه

خاک و آب منابعي گران‍‍بها و حساس در محيط زيست هستند که در برابر مديريت‍هاي ناصحيح آسيب پذيرند. در دهه‌هاي اخير فعاليت‌هاي صنعتي و معدني در اطراف شهرها، مراتع و رويشگاه‌ها باعث تنزل سريع و قابل ملاحظه سطح پوشش گياهي شده ‌است و از سويي پساب‍هاي حاصل از واحدهاي صنعتي و معدني فوق‌الذکر علاوه بر نفوذ و آلوده ساختن آب‌هاي زيرزميني، آب‌هاي سطحي را نيز آلوده و بدين ترتيب به‌عنوان عامل خطر بالقوه براي وارد کردن فلزات سنگين به چرخه غذايي انسان عمل مي‌کند (الکساندر 1994 و مک گرت و ژائو 2003).

متداولترين فلزات سنگين در مناطق آلوده کادميم، سرب، کروم، مس، جيوه، نيکل و روي هستند (هنري 2000 و بسيک و همکاران 2006). تکنيکهاي متفاوتي براي پالايش خاکهاي آلوده به فلزات سنگين وجود دارد با وجود اين، بيشتر تکنيکها گران هستند يا اينکه براي دراز مدت کارايي چنداني ندارند و باعث آلودگي محلول خاک مي‌شوند(کائو و همکاران 2002).

پالايش سبز فرآيندي است که از گياهان زنده سبز براي کاهش آلودگي خاک، فاضلاب، رسوبات و آب زيرزميني استفاده مي‌شود( بي نام 1998). پالايش سبز از نظر هزينه، دوام، اجرا و پالايش محلول خاک در مکانهاي آلوده ارجحيت دارد (مت و همکاران 2001). استفاده از گياهان بومي براي پالايش سبز به دليل اين‌که تحت استرس‌هاي محيطي بهتر از گياهان غير بومي هستند، اهميت دارد (شو و همکاران 2002 و مک گرت و ژائو 2003).

يک طرح پالايش موفق بايد از همه مشاهدات و نتايج سه مرحله نمونه برداري، بررسي و مدل سازي استفاده نمايد(ميرسال 2004). بنابراين مي‌بايد کارآيي اين فناوري به گونه‌ايي کمي با استفاده از مدل رياضي ارزيابي گردد. از سويي ديگر، استفاده از مدل‌هاي رياضي و مکانيستيک به دليل پيچيدگي سيستم خاک، گياه، اتمسفر عمدتاً با مشکل مواجه هستند و بيشتر به دليل ديد ميکروسکوپي و خردنگري به فرآيند پالايش سبز، در شرايط آزمايش کارآمد بوده و در عمل ناموفق مانده‌اند.

در پژوهشي اويانگ (2002) با بکار گرفتن مدل تک بعدي CTSPAC در برآورد پالايش سبز 1و4- دي اکسين با قلمه‌هاي تبريزي يادآور شد که به دليل گنجانده نشدن پالايش سبز آلاينده‌ها در سيستمي با گياهان بالنده در اين مدل تعريف پارامترهاي آن بسيار دشوار است. افزون بر اين، وي اين مدل را عليرغم پيچيدگي زياد به دليل تک بعدي بودن براي حل مسايل مزرعه‌اي ناکارآمد يافت.

تودورينو و فيليپس (2004) در تحقيقي یک مدل تجربي براي جذب و اندوزش کادميم بوسيلهي گياهان ايجاد کردند و چنين نتيجه‌گيري کردند که امروزه شناخت ما از عوامل کليدي مورد نياز براي ايجاد مدلهاي مکانستيک جامع براي جذب فلزات سنگين اندک است و شمار اندک داده‌هاي اندازهگيري شده، امکان ايجاد مدل‌هاي تجربي مناسبي را نيز نميدهد. لذا، پژوهشهاي بيشتري با ديدگاههاي مختلف براي پيشبرد مدلسازي جذب فلزات سنگين پيشنهاد کردند.

توسط يانايي و همکاران (2006) اثر ويژگيهاي خاک برجذب کادميم و روي با استفاده از گياه قدومه کوهيThlaspi Caerulescens بررسي شد. آنها مدلهايي رگرسيوني براي برآورد غلظت فلز در شاخساره گياه و جذب فلز بوسيله گياه بر اساس غلظت کل فلز در خاک و ساير ويژگيهاي خاک مانند اسيديته، کربن آلي و فراواني نسبي ذرات رس در خاک ارايه کردند. ليکن، اين مدلها تنها مدلهايي رگرسيوني بوده و مفهومي فيزيکي ندارند. از جمله کاستيهاي بارز مدلهاي مکانستيک موجود، لزوم اندازهگيريهاي دشوار و پرهزينه در رويه ريشههاست که از کارآمدي آنها براي برآوردهاي مزرعهاي ميکاهد (تودورينو و فيليپس 2004).

خداوردي‌لو و همايي (2008) با توجه به اين مشکلات مدل‌هايي براي کادميم و سرب با استفاده از گياهان شاهي و اسفناج ارائه دادند که پارامتر‌هاي آن به سادگي قابل اندازه‌گيري است و از سويي ديگر در بر گيرنده شماري از خرده فرآيندهاي حاکم بر پديده مي‌باشد.

بنابراين، ايجاد مدل‌هاي ساده با ديد کلان به فرآيند پالايش سبز و صرف نظر از جزئيات مي‌تواند در حل مشکل کمک شاياني نمايند. هدف از اين پژوهش استفاده از مدلي ساده براي برآورد زمان لازم براي پالايش سبز کادميم ومس و تعيين محدوده توانايي گياه مريم گلي Salvia sclarea در پالايش خاک‌هاي آلوده به اين فلزات بود.

مواد و روش‌ها

مدل سازي پالايش سبز

فرض‌هاي مدل مورد استفاده در برآورد زمان لازم براي پالايش آلاينده بهوسيله گياه بطور خلاصه ارائه 
ميگردد. براي جزئيات بيشتر به خداوردي‌لو و همايي (2008) رجوع شود.

اگر کل جرم آلاينده‌ي موجود در واحد حجم خاک M (ML−3) در نظر گرفته شود:

]1[                                              M=MS+Ml

که در آن، Ml,Ms به ترتيب جرم آلاينده در فاز جامد و مايع خاک است. با بسط عبارت‌هاي در رابطه 1 مي‌توان نوشت:

]2[

که در آن، MM−1 S جرم آلاينده‌ي جذب شده در واحد جرم بخش جامد خاک، ML−3ρb جرم مخصوص ظاهری                     خاک، ML−3C غلظت آلاينده در محلول خاک و (L3L−3)θ رطوبت حجمي خاک است. اگر کل جرم آلاينده)Mv( در حجم V از خاک در نظر گرفته شود:

]3[                                      MV=VSρb+Cθ

اگر نرخ پالايش سبز آلاينده مقداري از آلاينده در نظر گرفته شود که گياه در واحد زمان از واحد حجم خاک مي‌پالايد، آنگاه مي‌توان نوشت:

]4[                                                  Vr0=dMvdt=dV(Sρb+Cθdt⇒r0=dSρb+Cθdt

در آن، r0 ML−3T−1 نرخ پالايش سبز آلاينده و t(T) زمان است. اگر نرخ پالايش سبز آلاينده آنقدر کند باشد که بين غلظت آلاينده در بخش جامد و غلظت آن در محلول خاک تعادل برقرار شود، آنگاه C و S از طريق ضريب توزيع آلاينده با هم ارتباط مي‌يابند:

]5[                                 KSD=SC⇒S=KSDC

که در آن، KSD L3M−1 ضريب توزيع آلاينده است که از همدماهاي برون جذبي خاک بدست مي آيد. با بازنويسي رابطه 4 داريم:

]6[                                    dC=r0KSDρb+θdt

اگر از معادله ديفرانسيلي بالا از کرانهاي C=C0 تا C=Cf و t=o تا t=tr انتگرال گرفته شود، مي‌توان نوشت:

]7[                          dC=r0KSDρb+θdt

که در آن،  C0غلظت آلاينده در زمان آغاز پالايش، Cf غلظت مجاز آلاينده در خاک و يا غلظت دلخواه و tr زمان لازم براي پالايش است.

براي تعيين اينکه r0 چه تابعي از C است و به عبارت ديگر با تغييرات غلظت آلاينده، نرخ پالايش سبز آلاينده چه تغييري مي کند، سه تابع سينتيکي (مرتبه صفر ، دو نوع تابع مرتبه‌ اول) را آزموده و با قرار دادن آن به جاي r0 رابطه 7 را بسط داده و زمان لازم براي پالايش آلاينده بدست مي‌آيد.

اگر r0 تابع مرتبه صفر C باشد يعني با تغيير C، تغييري در r0 ديده نشود. نرخ پالايش سبز آلاينده مقداري ثابت دارد، يعني:

]8[                               r0=−ΔCΔt=k⇒r0=−k

با قرار دادن اين مقدار در رابطه ]7[ و بازنويسي آن مي‌توان نوشت:

]9[                           tr=KSDρb+θkC0−Cf

که در آن،  k ML−3T−1، ضريبي وابسته به گياه و برابر با مقدار منفي نرخ پالايش سبز آلاينده است. اگر r0 تابع مرتبه اول C در نظر گرفته شود:

]10[                       r0=−ΔCΔt=kC⇒r0=−kC

که با قرار دادن اين مقدار در رابطه ]7[ و بازنويسي آن مي‌توان نوشت:

]11[                              tr=KSDρb+θkLnCoCf

که در آن، (T-1) k ضريبي وابسته به گياه است. اگر r0 تابع مرتبه اول عکس C در نظر گرفته شود يعني با کاهش غلظت نرخ پالايش افزايش يابد آنگاه :

]12[                         r0=−ΔCΔt=kC⇒r0=−kC

که با قرار دادن اين مقدار در رابطه‌ ]7[ و بازنويسي آن داريم:

]13[                        tr=KSDρb+θ2kC02−Cf2

که در آن، k M2L−6T−1 ضريبي وابسته به گياه است. با اندازه‌گيري تمام پارامترهاي مدل در طي آزمايش، ضريب k در روابط 9، 11 و13 با بهينه سازي حداقل مجموع مربعات خطا بدست آمد. مدت زمان اندازه‌گيري شده‌ پالايش سبز خاک نيز از رابطه‌ زير بدست آمد:

]14[

tmr=1365Csi+1−Csir0i,j+1ρbifCsi+1Ca0ifCsi+1≤Ca      که در آن، trm مدت زمان لازم براي پالايش سبز آلاينده از خاک بر حسب سال، i=1...n سطوح اعمال شده‌ آلودگي کادميم و مس در خاک است به گونه‌اي که فاصله‌ي بين دو سطح آلودگي خاک يک کلاس پنداشته مي‌شود، Csi غلظت کل کادميم و مس در خاک(mg kg-1) در سطوح آلودگي i، عبارت Csi+1−Csiρb مقدار کل کادميم و مسي (mg m-3) است که بايد پالايش شود تا خاک از سطح آلودگي i+1 به سطح آلودگي tr=KSDρb+θkC0−Cf برسد. tr=KSDρb+θkInC0Cf ميانگين نرخ اندازه‌گيري شده‌ پالايش کادميم و مس بوسيله گياه (mg m-3 day-1) براي سطوح آلودگي tr=KSDρb+θ2kC02−Cf2 و tmr=1365Csi+1−Csir0i,j+1ℓbifCsi+1Ca0ifCsi+1≤Ca ،Ca غلظت کل مجاز آلودگي در خاک(mg kg-1) و ضريب 365 در مخرج کسر براي تبديل زمان از روز به سال است(خداوردي‌لو و همايي 2008).

هم‌دماي برون جذبي کادميم و مس در خاک

براي تهيه همدماي برون جذبي کادميم و مس در خاک، يکسري محلول کادميم ومس تهيه گرديد که 25 ليتر از آن‌ها غلظتهايي معادل صفر، 10، 30، 50 و 80 ميلي‌گرم بر کيلوگرم خاک از کادميم و  صفر، 100، 300، 500 و 800 ميليگرم بر کيلوگرم خاک از مس فراهم آورد. براي اين منظور، با استفاده از کلريد کادميم و سولفات مس محلولهايي با غلظت صفر، 4/0، 2/1، 2 و 2/3 ميلي‌گرم بر ليتر از کادميم و صفر، 4، 12، 20 و 32 ميلي‌گرم بر ليتر از مس در محلول زمينه‌ کلريد کلسيم 01/0 مولار تهيه شد و يک گرم خاک خشک توزين و در لولههاي سانتريفوژ دربدار پلي‌اتيلني 50 ميليليتري ريخته شد. به هر يک از نمونهها 25 ميليليتر از محلول‌هايي با غلظت ياد شده از کادميم و مس افزوده شد، نمونهها به مدت 24 ساعت در دماي 25 درجه سانتيگراد در تکاندهنده تکان داده شدند. سپس، لولهها به مدت 25 دقيقه با سرعت 5000 دور در دقيقه سانتريفوژ شده و محلول رويي با کاغذ صافي واتمن 42 صاف گرديد (ژائو و ونگ 2001 و اديکاري و سينگ 2003). سپس غلظت کادميم و مس با کوره گرافيتي و دستگاه جذب اتمي اندازهگيري شد.

همدماي برون جذبي کادميم و مس در خاک با برازش مدل‌هاي مختلف همدماي برونجذبي بر مقادير اندازه‌گيري شده جذب کادميم و مس در غلظتهاي مختلف محلول تعادلي بدست آمد. روابط زير به ترتيب مدلهاي هم‌دماي برون‌جذبي لانگ‌موير، فروندليچ، و خطي را نشان مي‌دهند.

]15[

]16[

]17[

که در آنها CS مقدار آلاينده جذب شده در واحد جرم خاک (mg Kg-1 )، Ce  غلظت محلولهاي تعادلي (mg l-1 )، b مقدار حداکثر جذب شوندهاي است که مي تواند جذب شود، 1/n بيانگر انحنا منحني در مدل فروندليچ و Kl و Kf وKSD به ترتيب ضريب جذب مدلهاي لانگموير، فروندليچ و خطي است.

پالايش سبز کادميم و مس

در مرحله گزينش گياه براي پالايش سبز کادميم و مس، گياه بومي مريم گلي (Salvia sclarea)  انتخاب گرديد. با توجه به اينکه گياه مذکور جزو علفهاي هرز بوده و امکان تهيه بذر آن از مراکز تحقيقاتي وجود نداشت، لذا بذر آن در تيرماه از منطقه‌ ارسباران، کليبر(حد فاصل روستاي پيغام و روستاي کاردوچين به ارتفاع 1851 متر و مختصاتN"5/53 `45 o38 و E"6/50 `56 o46 ) جمع آوري گرديد. براي اجتناب از تأثير تنش‌هاي ناخواسته و تنش شوري، خاک سطحي عاري از آلودگي به فلزات سنگين و غيرشور از محل ايستگاه تحقيقات دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (واقع در 10 کيلومتري شرق تبريز) براي انجام آزمايش‌ها انتخاب گرديد.

وزن خاک خشک مورد استفاده در هر گلدان با رعايت فاصله چهار سانتيمتري از لبه‌ گلدان و جرم مخصوص ظاهري 4/1 گرم بر سانتي‌متر مکعب، 5/7 کيلوگرم محاسبه شد. سطح آلودگي با توجه به حدود غلظت مجاز در استاندارد کادميم و مس انتخاب شد. به گونه‌اي که دامنه‌اي از غلظت صفر آن فلز تا چندين برابر غلظت مجاز را بپوشاند. غلظت مجاز کادميم 5 و مس 50 ميلي‌گرم در کيلوگرم خاک در نظر گرفته شد (کاريني 1995). بنابراين، براي کادميم غلظت‌هاي صفر، 10، 30، 50 و 80  ميلي گرم در کيلوگرم خاک و براي مس صفر، 100، 300، 500 و 800 ميلي‌گرم در کيلوگرم انتخاب شدند و اين غلظت‌ها براي نمک کلريد کادميوم و سولفات مس و همچنين براي 5/7 کيلوگرم خاک محاسبه شد. سپس جرم محاسبه شده نمک به يک کيلوگرم از خاک افزوده شد و کاملا با آن مخلوط گرديد تا پيش ماده همگن بدست آيد. اين پيش ماده آلوده سپس کاملا با توده خاک در تشتک‌ها کاملاً مخلوط گرديد و سپس تا حد اشباع آب به آن‌ها اضافه شد. به‌منظور تکوين برهمکنشهاي خاک و آلاينده‌ها و همچنين ايجاد شرايط طبيعي‌تر، خاک تهيه شده به مدت يک ماه در شرايط رطوبتي اشباع نگهداري گرديد.

بعد از طي اين مدت ، خاک داخل تشتک‌ها به 120 گلدان (با سه تکرار) به ارتفاع 30 سانتيمتر (عمق ريشه دواني گياه) ريخته شد. بعد از مراحل آماده‌سازي، کاشت بذر گياه مزبور (10 بذر براي هر گلدان با فواصل منظم) صورت پذيرفت. گلدان‌ها تا رسيدن به رطوبت ظرفيت مزرعه، آبياري و سپس توزين گرديدند. پس از جوانه زدن بذرها، بوته‌هاي سالم‌تر و قوي‌تر به تعداد يک بوته در هر گلدان تنک گرديدند. براي کاهش تبخير از سطح گلدان‌ها، رويه‌ خاک با پرليت پوشانده شد و وزن هر گلدان با رطوبت ظرفيت مزرعه بر روي آن يادداشت گرديد.

براي جلوگيري از تنش رطوبتي, آبياري روزانه تا رسيدن به ظرفيت مزرعه انجام گرفت. متناسب با مراحل رشد گياه مريم‌گلي، در چهار نوبت (40، 80، 110 و 135 روز پس از کاشت) برداشت گياهان صورت پذيرفت. متعاقب برداشت، نمونه‌هاي گياهي با آب مقطر شستشو و پس از اندازه‌گيري وزن تر ريشه و اندام هوايي، در دماي 80 درجه‌ سانتي‌گراد به مدت 48 ساعت خشک و مجدداً براي بدست آوردن وزن خشک توزين و در نهايت آسياب گرديد. در اين پژوهش غلظت کادميم و مس کل در گياه از روش اکسيداسيون تر و در خاک بترتيب از روش اکسيداسيون با اسيد نيتريک چهار مولار و روش هيدروفلوريک، نيتريک، پرکلريک و سولفوريک اسيد و اندازه‌گيري با کوره گرافيتي و دستگاه جذب اتمي بدست آمد (سولسک و پاوندرا 1989 و گوپتا 2000).

در مرحله بعد با برازش مدل‌هاي استفاده شده در اين پژوهش بر داده‌هاي تجربي بدست آمده و تعيين پارامترهاي موجود در مدل‌ها با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات خطا مدل‌ها براي برآورد زمان لازم براي پالايش خاک آلوده به کادميم و مس بوسيله گياه بسط يافتند. همچنين، امکان پالايش سبز خاک‌هاي آلوده با مقادير مختلف غلظت‌هاي کادميم و مس بوسيله گياه مورد مطالعه با استفاده از داده‌هاي بدست آمده از آزمايش بررسي شد. براي ارزيابي کارآيي مدل‌ها، از ضريب کارآيي R2، حداکثر خطا ME، جذر ميانگين مربعات خطا RMSE، ضريب تبيين CD، کارآيي مدل EF و ضريب مقادير باقيمانده CRM استفاده شد. بيان رياضي اين آمارهها به صورت زير است:

| ]18[ |  | R2=1− (Tio − Tip)2Tio2− (Tio)2n |
| --- | --- | --- |
| ]19[ |  | ME = max ¦ (Tip −Tio) ¦ i=1n |
| ]20[ | EF= Tio − To2− Tip − Tio2 Tio − To2 |  |
| ]21[ |  | CRM = Tio − Tip Tio |
| ]22[ |  | CD= Tip − To2 Tip − To2 |
| ]23[ |  | RMSE= Tip − Tio2n12 |

که در آن‌ها:   و  به ترتيب مقدار برآورد شده و اندازهگيري شده زمان پالايش، n تعداد نمونهها و حروف سرکشدار مقادير ميانگين است. حد پاييني ME، RMSE و CD صفر است. بيشترين مقدار EF و R2يک است. R2، EF و CRM ميتوانند منفي باشد. مقدار ME نشاندهندۀ ناکارآمدي مدل است، در حالي‌که مقدار RMSE نشان ميدهد که مدل به چه ميزان بيشتر يا کمتر از واقعّيت، برآورد ميکند. CD نسبت پراکنش مقادير برآورد شده و اندازهگيري شده را نشان ميدهد. EF مقادير برآورد شده را با ميانگين مقادير اندازهگيري شده مقايسه ميکند. مقدار منفي EF بيانگر اين است که ميانگين مقادير اندازهگيري شده، برآوردي بهتر از مقادير برآورد شده بدست ميدهد. CRM شاخصي براي سنجش تمايل مدل به برآورد بيشتر يا کمتر از واقعيت است. CRM منفي بيانگر برآوردي بيشتر از واقعّيت است. اگر همه دادههاي برآورد شده و اندازهگيري شده يکسان باشند، آمارهها به اين گونهاند:EF=1, R2=1 CRM=0, ME=0 ,RMSE=0 وCD=1 (همايي c2002).

بحث و نتيجه گيري

ويژگيهايي از خاک را که در مدلهاي ارائه شده در اين پژوهش کاربرد داشت و يا به عنوان پيش فرض در به دست آوردن معادلات استفاده شدند، در جدول 1 نشان داده شده است. بر پايهي اين جدول، خاک بکار رفته در اين پژوهش، خاکي با بافت لومشني، با مواد آلي اندک و با واکنش قليايي ضعيف است. رطوبت خاک طي آزمايش‌هاي گلخانهايي تقريباً ثابت و برابر با ظرفيت مزرعه نگه داشته شد.

جدول 1- برخي ويژگي‌هاي خاک استفاده شده در پژوهش.

| درصد شن | درصد سيلت | درصد رس | کلاس بافت خاک | جرم مخصوص ظاهري خاک (g/cm3) | رطوبت حجمي در نقطه ظرفيت مزرعه (cm3/cm3) | هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک (dS/m) | واکنش گل اشباع | درصد ماده آلي خاک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 22 | 13 | لوم شني | 4/1 | 185/0 | 1/2 | 8/7 | 82/0 |

جدول 2- نتايج ارزيابي کمّي اعتبار مدل‌هاي برازش داده شده بر مقادير اندازه‌گيري شده‌ي هم‌دماي برون جذبي کادميم ومس در خاک.

| فلز | مدل | R2 | ME | RMSE | CD | EF | CRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کادميم | خطي | 985/0 | 686/17 | 836/8 | 3/1 | 905/0 | 02/0- |
|  | لانگ موير | 958/0 | 507/22 | 15 | 728/1 | 726/0 | 3/0 |
|  | فروندليچ | 98/0 | 217/18 | 46/10 | 707/0 | 867/0 | 05/0- |
|  | خطي | 985/0 | 16/153 | 14/90 | 475/1 | 911/0 | 06/0- |
| مس | لانگ موير | 954/0 | 947/279 | 6/157 | 931/1 | 699/0 | 318/0 |
|  | فروندليچ | 996/0 | 310/93 | 78/48 | 831/0 | 971/0 | 02/0- |

جدول 2 نتايج ارزيابي کمّي اعتبار مدل‌هاي برازش داده شده بر مقادير اندازه‌گيري شده‌ي هم‌دماي برون جذبي کادميم ومس در خاک را بر آنها نشان مي‌دهد. آنچه از جدول 2 ميتوان دريافت، برازش مناسب مدل خطي و مدل فروندليچ بر همدماي برونجذبي کادميم ومس است. با توجه به سادگي مدل خطي براي به دست آوردن مدل‌هاي رياضي زمان پالايش از خاک، هم‌دماي برون‌جذبي کادميم و مس در خاک خطي در نظر گرفته شد. مقدار ضريب جذب مدل خطي KSD هم دماي برون‌جذب کادميم و مس با روش بهينهسازي 
حداقل مجموع مربعات خطا بترتيب 60/460 و 10/6328 (l kg-1) بدست آمد.

در روابط 9، 11 و 13 مقدار رطوبت حجمي خاک معادل رطوبت ظرفيت مزرعهاي خاک و برابر 185/0 ، مقدار ضريب توزيع با فرض اينکه تمام واکنشهايي که در يک ماه انجام شده در همان 24 ساعت هم انجام شده است، براي کادميم و مس بترتيب برابر 46/0 و 33/6  (m3 Kg-1 ) و مقدار  جرم مخصوص ظاهري برابر با 1400 کيلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد. جدول 3 مقدار ضرايب  K0،K1  و  K2 را براي کادميم و مس نشان ميدهد.

شکل 1 و 2 مقادير برآورد شده مدّت زمان لازم را براي پالايش سبز آلودگي کادميم و مس که با استفاده از روابط 9، 11 و 13 بدست آمدهاند، در برابر مقادير اندازه‌گيري شده آنها نشان ميدهد. جدول 4 نتايج ارزيابي کمّي اعتبار روابط 9، 11 و 13 را در برآورد مدّت زمان لازم براي پالايش سبز کادميم و مس از خاک نشان مي‌دهد. نتايج جدول 4 و شکل‌ 1 و 2 نشان ميدهد که رابطه 9 کارآيي بالايي در برآورد زمان پالايش سبز کادميم و مس از خاک بوسيله مريمگلي دارد. به عبارت ديگر با افزايش آلودگي کادميمي و مسي تا بالاترين غلظت بکار رفته در اين پژوهش توانايي مريمگلي در جذب آن ثابت ميماند و با تغيير غلظت، تغييري در نرخ پالايش کادميم و مس ديده نمي‌شود.

جدول 3- مقدار ضرايب K0، K1 و K2 براي پالايش سبز کادميم و مس از خاک بوسيله گياه مريم گلي.

| فلز | گياه | K0 (mg/l.Yr) | K1 (1/Yr) | K2 (mg2/l2.Yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کادميم | کل اندام مريم گلي | 957/3390 | 481/221 | 7/221272 |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 668/268 | 978/15 | 92/17418 |
| مس | کل اندام مريم گلي | 2/146190 | 221/1227 | 85098069 |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 83/24240 | 678/200 | 14183012 |

جدول 4-  نتايج ارزيابي کمّي اعتبار روابط 9، 11 و 13 در برآورد مدت زمان لازم براي پالايش سبز کادميم و مس از خاک.

| فلز | گياه | رابطه | R2 | ME | RMSE | CD | EF | CRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کادميم | کل اندام مريم گلي | 9 | 992/0 | 011/2 | 072/1 | 84/0 | 933/0 | 112/0- |
|  |  | 11 | 966/0 | 181/4 | 248/2 | 929/2 | 707/0 | 142/0 |
|  |  | 13 | 936/0 | 021/4 | 107/3 | 7/0 | 441/0 | 443/0 |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 9 | 994/0 | 698/21 | 637/11 | 845/0 | 953/0 | 091/0- |
|  |  | 11 | 973/0 | 435/46 | 507/25 | 835/2 | 773/0 | 076/0 |
|  |  | 13 | 934/0 | 800/53 | 447/40 | 734/0 | 430/0 | 450/0 |
|  |  | 9 | 999/0 | 154/2 | 435/1 | 952/0 | 991/0 | 048/0- |
|  | کل اندام مريم گلي | 11 | 902/0 | 282/23 | 934/12 | 45/2 | 287/0 | 370/0 |
| مس |  | 13 | 941/0 | 72/14 | 012/10 | 982/0 | 573/0 | 412/0 |
|  |  | 9 | 998/0 | 491/11 | 357/8 | 031/1 | 992/0 | 020/0- |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 11 | 897/0 | 997/145 | 981/81 | 453/2 | 271/0 | 379/0 |
|  |  | 13 | 934/0 | 247/97 | 520/65 | 015/1 | 534/0 | 431/0 |

شکل 1- مقادير برآورد شده مدّت زمان لازم براي پالايش آلودگي کادميمي (الف) و مسي (ب) به‌وسيله کل گياه مريمگلي با استفاده از روابط 9، 11 و 13 در برابر مقادير محاسبه شده با رابطه 14 به عنوان مدّت زمان اندازهگيري شده.

شکل 2- مقادير برآورد شده مدّت زمان لازم براي پالايش آلودگي کادميمي (الف) و مسي (ب) به‌وسيله اندام هوايي مريمگلي با استفاده از روابط 9، 11 و 13 در برابر مقادير محاسبه شده با رابطه 14 به عنوان مدّت زمان اندازهگيري شده.

جدول 5 زمان لازم براي پالايش سبز کادميم به‌وسيله مريم گلي در سطوح مختلف آلودگي خاک را نشان مي‌دهد که با استفاده از رابطه 14 بدست آمده است. بر اساس نتايج اين جدول، مريم گلي توانايي بالايي در جذب کادميم از خاک دارد و در بالاترين غلظت بکار رفته در اين پژوهش( mg /kg80 ) تغييري در روند رشد آن ديده نمي‌شود و حدود 12 سال طول مي‌کشد که آلودگي خاک پالايش شود، در حاليکه در انتقال آلودگي از ريشه به بخشهاي هوايي گياه ناتوان است و قسمت اعظم کادميم در ريشه گياه تجمع پيدا ميکند. بنابراين اگر اندام هوايي در نظر گرفته شود، در آلودگي کادميمي 80 ميلي‌گرم بر کيلوگرم حدود 158 سال لازم است تا خاک پالوده شود. البته در مورد تجمع آلودگي در ريشه گياه ذکر اين نکته ضروري است که تجزيه ريشه و برگشت دوباره عنصر به خاک چندين سال طول ميکشد که از نظر زدودن آلودگي از خاک هر چند بطور موقت مؤثر خواهد بود.

نتايج جدول 6 نشان ميدهد که گياه مريمگلي هم توانايي بالايي در تحمل آلودگي مسي دارد و هم در جذب آلودگي تا حدودي توانا است. از دلايل طولاني بودن زمان پالايش مس ميتوان به زيست فراهم نبودن مس درخاک، رسوب کردن و فراهم نبودن مس به دليل قليايي بودن واکنش خاک مورد آزمايش )8/7 (pH= و ناتواني گياه در انتقال مس از ريشه به بخش هوايي گياه ارتباط داد. لذا پژوهشهاي بيشتري درباره افزايش زيست فراهمي مس در خاک با افزودن کلاتهاي  مصنوعي يا کاهش pH خاک پيشنهاد ميشود همچنين نتايج جدول 6 نشان مي‌دهد که گياه مريمگلي بيش از نصف مس جذب‌شده را در ريشه نگه ميدارد که در هر حال تجزيه ريشه و برگشت دوباره مس به خاک چندين سال طول مي‌کشد که خود ميتواند در زدودن آلودگي هر چند بطور موقت مؤثر باشد.

نتايج پژوهشي مقدار کادميم در بخشهاي مختلف گياه سويا را به صورت "ريشهشاخسارهدانه" نشان داده است. اين ناتساوي نشان ميدهد که در سويا، اندوزش کادميم به‌وسيله ريشهها بسيار بيشتر از ساير قسمتهاي گياه است و ممکن است سامانه ريشه گياه بيش از همه بخشها زيان ببيند (چن و همکاران 2003). وگل- ميکوس و همکاران (2005) بيشاندوزي قدومه کوهي Thlaspi praecox را براي فلزات کادميم، روي و سرب در حضور قارچهاي مايکوريز در اسلوونيا بررسي کردند و تجمع بالاي روي 14590 ميلي‌گرم بر کيلوگرم و کادميم 5960 ميلي‌گرم بر کيلوگرم در اندام‌هاي هوايي مشاهده کردند. نسبت فلز در ساقه به ريشه براي روي 6/9 و کادميم 6/5 بود اما 80 درصد سرب در ريشه باقيمانده بود. مشاهدات سان و همکاران (2009) توانايي جذب گياه Bidens pilosa را در تجمع کادميم نشان داد. غلظت کادميم در ساقه و برگ در آلودگي هشت ميلي‌گرم بر کيلوگرم به بيش از 100 ميلي‌گرم بر کيلوگرم رسيد و همبستگي مثبتي را با غلظت کادميم در خاک نشان داد. نسبت فلز در ساقه به ريشه بيش از يک بود. بنابراين توانايي گياه در جذب فلزات سنگين از خاک بيش   از آنکه در گروه ويژگيهاي گياه باشد به نوع فلز بستگي دارد، بطوريکه گياه قدومه‌کوهي يک بيشاندوز مناسب براي کادميم است و قسمت اعظم کادميم را به بخش‌هاي هوايي منتقل مي‌کند ولي مريم گلي با وجود اينکه بيش اندوز مناسبي براي کادميم و تا حدودي مس است اما در انتقال آلودگي از ريشه به بخشهاي هوايي گياه ناتوان است.

جدول 5- زمان لازم براي پالايش سبز کادميم از خاک در سطوح مختلف آلودگي کادميمي.

| غلظت کادميم (mg/kg) |  | 10 | 30 | 50 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | کل اندام مريم گلي | 943/0 | 647/4 | 822/7 | 255/12 |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 315/12 | 830/59 | 625/99 | 364/158 |

جدول 6- زمان لازم براي پالايش سبز مس از خاک در سطوح مختلف آلودگي مسي.

| غلظت مس (mg/kg) |  | 100 | 300 | 500 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | کل اندام مريم گلي | 496/2 | 361/13 | 604/27 | 298/43 |
|  | اندام هوايي مريم گلي | 654/14 | 879/79 | 548/174 | 401/268 |

نتيجه گيري

بر پايه نتايج ارزيابي کمّي اعتبار مدلهاي برازش داده شده بر همدماي برونجذبي کادميم و مس، مدل خطي و فروندليچ براي پيشبيني همدماي برونجذبي کادميم ومس در خاک کارآمدتر بود و پيشنهاد ميشود. همچنين، بر پايه نتايج ارزيابي کمّي اعتبار روابط 9، 11و 13 در برآورد مدّت زمان لازم براي پالايش سبز کادميم و مس از خاک، رابطه 9 در برآورد کلّي مدّت زمان لازم براي پالايش سبز کادميم و مس از خاک بوسيله مريمگلي کارآمدتر بود و مي‌توان از اين مدل استفاده نمود.

منابع مورد استفاده

Adhikari T and Singh MV, 2003. Sorption characteristics of lead and cadmium in some soils of India. Geoderma 114:81-92.

Alexader M, 1994. Biodegradation and bioremediation. Academic Press, USA.

Anonymous, 1998. A citizen`s guide to phytoremediation. EPA 542-F-98-0ll, Technology Innovation Office.

Basic N, Salamin N, Keller C, Galland N and Besnard G, 2006. Cadmium hyperaccumulation and genetic differentiation of Thlaspi caerulescens populations. Biochemical Systematics and Ecology 34:667-677.

Cao X, Ma LQ, Chen M, Singh SP and Harris WG, 2002. Impacts of phosphate amendments on lead biogeochemistry in a contaminated site. Environ Sci Technol 36: 5296–5304.

Cariny T, 1995. The Re-use of Contaminated Land. John Wiley and Sons, Ny.

Chen YX, He YF, Yang Y, Yu YL, Zheng SJ, Tian GM, Luo YM and Wong MH, 2003. Effect of cadmium on nodulation and N2-fixation of soybean in contaminated soils. Chemospher 50:781-787.

Gupta PK, 2000. Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios, New Delhi, India.

Henry JR, 2000. An Overview of the Phytoremediaton of Lead and Mercury. U.S. Environmental Protection Agency Office of Soild Waste and Emergency Response Technology Innovation Office. Washington DC.

Homaee M, Dirksen C and Feddes RA, 2002c. Simulation water uptake. III. Non-uniform transient joint salinity and water stress. Agric Water Mangt 57:127-144.

Khodaverdiloo H and Homaee M, 2008. Modeling of cadmium and lead phytoextraction from contaminated soils. Polish Journal of Soil Science 41:149-162.

Mat LQ, Komar KM, Tu C and Zhang W, 2001. A fern that hyperaccumulates arsenic. Nature 409: 579.

McGrath SP and Zhao FJ, 2003. Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. Current Opinion in Biotechnology 14: 1-6.

Mirsal AI, 2004. Soil Pollution: Origin, Monitoring and Remediation. Springer-Verlag, Berlin.

Ouyang Y, 2002. Phytoremediation: modeling plant uptake and contaminant transport in the soil-plant-atmosphere continuum. J Hydrol  266:66-82.

Shu WS, Ye ZH, Lan CY, Zhang ZQ and Wong MH, 2002. Lead, zinc and copper accumulation and tolerance in populations of Paspalum distichum and Cynodon dactylon. Environ Pollut 120: 445–453.

Sulcek, Z and Povondra P, 1989. Methods of decomposition in inorganic analysis. CRC Press, Inc.,Boca Raton, FL.

Sun YB, Zhou QX, Wang L and Liu WT, 2009. Cadmium tolerance and accumulation characteristics of Bidens pilosa L. as a potential Cd-hyperaccumulator. Journal of Hazardous Materials 161:808-814.

Tudoreanu L and Phillips CJC, 2004. Modeling cadmium uptake and accumulation in plants. Adv Agron 84:121-157.

Vogel-Mikus K, Drobne D and Reguar M, 2005. Zn, Cd and Pb accumulation and arbuscular mycorrhizal colonization of pennycress Thlaspi praecox wulf. (Brassicoceae) from the vicinity of a lead mine and smelter in Slovenia. Environmental Pollution 133: 233-242.

Yanai J, Zhao FJ, McGrath SP and Kosaki T, 2006. Effect of soil characteristics on Cd uptake by the hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. Environmental Pollution 139:167-175.

Zhou LX and Wong JWC, 2001. Effect of dissolved organic matter from sludge and sludge compost on soil copper sorption. J Environ Qual 30:878-883.

Coupled transport of water , heat and solutes in soil -
  plant-atmosphere continum

-Pollutant distribution coefficient

Langmuir

Frenundlich

Linear

Sorption coefficient

Optimization least squared error

Coefficient of  efficiency

Maximum error

Root mean square error

Coefficient of determination

Modeling efficiency

Coefficient of residual mass